喷码机K-JET2270参数

# 一、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷印功能 |  |  |  |
| 1 | 喷头 | 40/50/60/70微米喷嘴可选，满足多场景应用 |  |
| 2 | 喷印行数 | 1--4行 |  |
| 3 | 字符高度范围 | 12-20毫米 |  |
| 4 | 最大速度（5点单行喷印） | 400m/min左右 |  |
| 5 | 字体 | 5×5~32×32点阵，支持矢量字体或是其他特殊字体 |  |
| 6 | 多国语言 | 支持多国语言键盘，比如中文、英文、阿拉伯语、波斯语、韩语、日语、印尼语、柬埔寨语、老挝语、缅甸语、越南语、俄罗斯语、波兰语等十几种国家的语言 | 客户可自行在屏幕上选择语言类型 |
| 7 | 图标编辑 | 用户可在喷码机屏幕上直接编辑图标打印 |  |
| 8 | 时间、日期、班次 | 动态内容实时刷新打印和显示，有多种格式可选，内容也可以自定义，支持多个时间、日期、班次字段的插入 |  |
| 9 | 计数器 | 支持连续技术和产品技术等多种计数器类型并可以插入多个计数器，支持外部硬件IO口的计数器复位功能 |  |
| 10 | 喷印方向 | 可以选择正喷，反喷，倒喷等多个喷印方向，也可以通过外部IO硬件改变打印方向 |  |
| 11 | 外部导入功能 | 可通过U盘导入、存储喷印文件及图标 |  |
| 12 | 扫描枪功能 | 支持扫描枪扫描切换信息内容或是直接喷印扫描内容 |  |
| 13 | 条码、二维码打印 | 支持EAN13,code128,DM码，QR码等多种条码和二维码的打印 |  |
| 14 | 打印模式 | 支持多种打印模式，比如光电模式，自动模式，编码模式，光电自动模式，网络模式等 | 动态反转喷印 |
| 15 | 鼠标、键盘支持 | 支持外部插入usb鼠标、键盘等外部输入设备 |  |
| 喷印高级功能 |  |  |  |
| 16 | 自动变量功能 | 支持外部网络数据的打印功能，支持外部多个网络字段的同时打印 |  |
| 17 | MODBUS工业标准协议支持 | 支持网口和RS232串口的modbus协议 |  |
| 18 | USB数据打印 | 支持U盘数据内容的自动打印 |  |
| 19 | 数据回传功能 | 支持将打印的数据通过网络发送给外部端口，外部软件可以将这些数据存储到比如MES等生产管理系统中 |  |
| 20 | BCD功能 | 可以通过外部IO切换喷码机内部的信息打印，最多支持16个信息的自动切换 |  |

| 21 | 远端PC端软件支持 | 可以通过远端PC端软件控制查看喷码机的状态，并编辑发送信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 手机端访问喷码机 | 可以通过手机端监测喷码机的工作状态并对喷码机进行参数设置。 |  |
| 控制板硬件 |  |  |  |
| 23 | 控制系统 | 喷码机控制系统的CPU采用1.4GHz4核ARMCortex-A9处理器，1G的DDR+8G的eMMC，性能非常强悍，大大支持了系统的流畅性和功能的可扩展性 |  |
| 24 | 触摸屏 | 采用10.1寸1280*800分辨率的TFT高清显示屏，配合人性化的操作界面，极大提高了用户的使用体验 |  |
| 25 | 报警功能 | 支持外部三色报警灯功能，支持报警记录，方便维修保养 |  |
| 26 | 同步器 | 预留接口 |  |
| 27 | 主和辅产品检测器(光电开关) | 预留接口 |  |
| 喷头/墨路性能 |  |  |  |
| 28 | 喷头导管长度 | 3米 | 灵活、不易损坏的喷头供应管 |
| 29 | 喷头数量 | 2个 | 不锈钢外壳，安装方向任意，甚至可以头朝上喷印 |
| 30 | 喷腔 | 2个 | 全自动墨滴分解、充电及墨剂射流控制 |
| 31 | 喷头高压 | 喷头盖带高压切断功能，确保使用时安全可靠 |  |
| 32 | 喷头加热 | 加热功能可以使得机器在低温环境中也能正常工作 |  |
| 33 | 液位传感器 | 液位自动监测，确保工作能够正常进行，不会因为缺耗材而影响生产效率 |  |
| 34 | 黑色墨水 | 750ML/瓶 |  |
| 35 | 稀释液 | 750ML/瓶 |  |
| 36 | 墨罐 | 5L | 注满需要6瓶 |
| 37 | 稀释液罐 | 5L | 注满需要6瓶 |
| 38 | 选购 | 正压泵 | 能够保证喷头干净，确保打印效果 |

- 产品使用环境

| 序号 | 名称 | 具体参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 304不锈钢 |  |
| 2 | 防护等级 | IP55(EN60529:1991/IEG60529:1989) |  |
| 3 | 温度范围 | -15-45℃ |  |
| 4 | 环境湿度 | 30-95%RH（无冷凝） |  |
| 5 | 电压 | 220VAC±10%，接地良好 |  |
| 6 | 频率 | 50/60Hz |  |
| 7 | 电流 | 3A |  |

# 三、整机配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷头支架 | 2套 |  |
| 2 | 光电开关 | 1个 |  |
| 3 | 清洗瓶 | 1个 |  |
| 4 | 黑色墨水 | 1瓶 |  |
| 5 | 稀释液 | 1瓶 |  |

四、安装尺寸