包头冀东水泥有限公司

液压站

一、项目名称：液压站采购（液压站固定资产审批金额15万元）

二、设备型号及性能要求：

1、设备名称、型号：液压站^GZY5-60^立磨ZGM123G-Ⅱ

2、设备性能要求：

a、液压站为保压形式的液压站（即：该系统压力高时液压泵停止运转，当压力低时液压泵自动加载运行）；改造后既要起到节能，又能减少了液压泵及液压元件的损坏和降低磨煤机的振动；取消液动换向阀。

b、数字显示磨盘料层厚度、温度、压力。

c、具有过滤冷却排污系统，管路采用不锈钢材质，保证油品质量；

d、调整新液压系统和中控式的通讯、逻辑关系；

e、运行中同时提供加载力和升辊力，无级调节加载力和升辊力；

f、中控一键式智能化启动、调压，两地显示运行数据，随时切换两地控制；

g、本地必须通过触摸屏进行智能化控制；

h、电控柜必须能和DCS中控AB模块通讯数据；

i、具有系统超压保护功能，减少生产运行危险作业；

j、液压元件选用ATOS 和REXROTH品牌，保证生产运行的稳定性；

k、电气元件选用进口品牌，保证生产运行的稳定性；

m、备用一件无级调压加载力控制阀门；

三、供货时间：  6天 （含供货、施工工期，其中施工工期 3 天）；

四、质保期限：整机质量保证期为1年（从设备安装、调试、带负荷验收合格之日开始算起）或货到甲方现场之日起18个月，两者以先到为准。

五、其他：报价必须准确无误，必要时自行到现场踏勘；如因报价失误、改造项目判断错误所造成的损失由乙方自行承担。