- 请购单号 :

- 定义名词：

- 甲方：即台泥（辽宁）水泥有限公司

- 乙方：即供应商（承揽商）

三、请购物料名称及数量：

1、压力试验机1台

四、 技术要求：

1、名称：压力试验机

1.1压力试验机型号：TYE-300型(抗折抗压一体)

1.2 电源380V/50HZ(主机)

1.3 220V/50HZ(控制器及计算机)

1.4电脑系统：WIN10

1.4品牌：无锡建仪

1.5

| 抗压 |  |  |  |  |  | 抗折 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验调速范围KN/s | 最大试验力KN | 上压头直径（mm） | 下压力板直径（mm） | 上压头与下压板间净距（mm） | 立柱间净距（mm） | 试验调速范围KN/s | 最大试验力KN | 上压头直径（mm） | 下压力板直径（mm） | 上压头与下压板间净距（mm） | 立柱间净距（mm） |
| 0.3-9.0 | 300 | 48 | 150 | 260 | 288 | 0.01-0.1 | 10 | 52 | 69 | 160 | 220 |

五、验收：

卖方交货时需满足下列条件，否则所交货品将视为不合格品。

1、交货时厂商须提供商品合格证，1套说明书及图纸,商品所附相关资料与实际设备型号相符。

2、	交货时物品不可有任何损伤。

六、质保（保固）期

1.乙方负责所售之压力试验机使用期保固12个月。

2.使用期限未达6个月，就损坏且不堪使用时，乙方应在10天内重换新品赔偿。使用期超过6个月，但未达12个月，就损坏且不堪使用时或赔偿后两次合计使用月数未达12个月就损坏且不堪使用时，要求在接到维修通知后48小时内提供相关配件到厂维修使能正常工作或按下列公式计赔：

12个月－实际使用时数

赔偿金额=合约金额 ×

12个月

七、其他规定与要求：

1.压力试验机未达保固规定的不堪用品归甲方（本厂）所有。

2.质保金为合同金额的10﹪，待压力试验机使用时数超过保固（质保）期且无发生未达质量要求情形后，由甲方无息一次性返还乙方；当发生本请购规范第六条约定的乙方须负赔偿责任时，甲方有权直接自质保金中扣款，不足时，乙方须另赔偿甲方。