议 标 文 件

议标文件编号：2023BBMGLL-001

议标项目名称：水泥自动装车机改造土建施工

临澧冀东水泥有限公司

2023年2月18日

总 目 录

- 投标邀请书…………………………………  3

- 投标人须知…………………………………  4

- 议标项目明细及其要求 …………………… 10

- 投标书格式…………………………………  12

- 议标项目报价表……………………………  15

- 安全资质审查表……………………………  18

- 合同模板……………………………………  21

- 一．投标邀请书

招标人就其临澧冀东水泥有限公司 “水泥自动装车机改造土建施工”进行国内邀请议标。欢迎合格投标商就本标书的全部内容前来投标。

- 议标文件编号：2023BBMGLL-001

- 议标标的：水泥自动装车机改造土建施工

- 议标发布时间：2023年2月18日

4、招标形式：网上议标，金隅冀东阳光采购平台网址：http://cg.jdsn.com.cn/。

5、投标时各投标商需提供正、副本各1份密封的包括投标文件所有内容（技术投标书内容、商务投标书内容）的投标文件，将正本电子版文件（盖章）作为附件上传，提交保证金银行打款凭证作为保证金审核附件，审核通过后报价才有效，报价栏附件上传标书（盖章），注意税率（可修改），在开标日期前，确保将纸质版密封标书邮寄到招标单位。

投标保证金：

6、投标保证金：

投标保证金的形式：开标前现金电汇（投标方在招标方有货款未结算的，无需缴纳投标保证金，写一份投标保证金说明盖章后上传，但如果投标方违约，投标方同意招标方从投标方货款中直接扣除违约金5000元。）

投标保证金的金额：     人民币伍仟元整（小写：5000元整）

交纳保证金账户名称：   临澧冀东水泥有限公司

开户行:                建设银行临澧支行

账号：                 43001580068052501619

投标保证金递交截止时间：   （北京时间）整.

7.报名截止时间：2023年2月20日上午8：00（北京时间）整。

8.报价截止时间：2023年2月20日上午8：00（北京时间）

9.开标时间：  2023年2月20日上午8：00（北京时间）

10. 联系人：唐威，寄件地址：湖南省常德市临澧县新安镇临澧冀东水泥（快递只支持顺丰、京东或德邦，不接受到付）。

联系电话： 13875063344     联系传真：0736-5686096

- 投标人须知

（一）．总则

1．合格的投标人

1.1 招标人邀请在中华人民共和国境内依照中华人民共和国法律注册的企业法人。只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的单位才能参加投标。

1.2 投标人资格标准

1.2.1 本项目不接受联合体投标，投标人必须具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业，应有开具增值税专用发票的一般纳税人资格。

1.2.2 营业执照有效，经营范围包括本项目采购的产品和服务。

1.2.3具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态。

1.2.4业绩要求：投标人应具备较强的经营实力和储备能力，能提供保障供应的经营单位，并能提供近三年内施工过类似项目和相同产品销售合同及用户使用情况证明。

1.2.5投标人近年内无因违约或不恰当履行引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被禁止市场准入情形和投标资格被取消；在近三年内无骗取中标或严重违约或重大违纪、违法问题，无不良行为记录。

1.2.6 投标人必须具备工程承包资质或市政工程施工资质。

2. 投标费用

投标人应承担所有与编定和提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。此次招标不收取标书投标费用。3.投标报价

报价原则：投标人应充分考虑各种风险，在不低于企业合理成本的前提下自主报价。

4．废标

发生下列情况之一者，其投标文件无效：

(1). 未按本议标文件第17条规定密封、标记的；

(2). 未按本议标文件要求加盖投标人法人章及投标人法定代表人印鉴；

(3). 未按本议标文件规定的投标书格式填写；

(4). 投标截止时间以后送达；

(5).无法定代表人授权委托书的（法定代表人参加除外）；

(6).与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

(7).以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

(8).报价明显低于企业成本的；

(9).报价高于招标方最高限价的；

(10). 投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

(11). 审计部门认定招标程序不符合国家法律和公司相关规定，可能导致严重损害企业利益的.

（二）．议标文件

5．议标文件的构成

(1).议标文件包括但不限以下章节

一、投标邀请书

二、投标人须知

三、议标项目及要求

四、投标书格式

(2).投标人应认真阅读议标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照议标文件要求提交全部资料或者投标书没有对议标文件在各方面都作出实质性响应，是投标人的风险。

6．议标文件的澄清

任何要求对议标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期以前按招标邀请书中的通讯地址以书面形式如信函、传真等通知招标人，招标人对投标截止期以前收到的任何澄清要求将以书面形式进行答复，同时将以书面答复寄送或传真给每个投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

7．议标文件的修改

(1).在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对议标文件进行修改。

(2).议标文件的修改将以书面形式，最终全部上传金隅冀东阳光采购平台。

(3).为使投标人编写投标书时有充分时间对议标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日期。

（三）．投标书的编制

8．投标的语言

投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9．投标书的构成

投标人编写的投标书应包括以下部分：

(1).按照第10、11和12条要求填写的投标函、投标报价表、投标货币；

(2).按照第13条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（3）.按照第13条要求出具的证明文件，证明投标人的技术、设备符合议标文件规定；

10．投标函

投标人应完整地填写议标文件中的投标函格式和投标报价表。

11．投标报价表

一次性报价，且投标人应在投标书中的投标报价表上标明，本合同的项目综合单价，只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12．投标货币

投标人应以人民币报价。

13．证明投标人合格的资格文件

(1).按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

(2).投标人提交的合格性的证明文件应满足议标文件要求。

a.投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足议标文件要求：

b.投标人必须具备履行合同所需的财务能力；

c.投标人应填写并提交议标文件上所附的“资格证明文件”。

14．投标有效期

(1).所投的标应从开标之日起20个日历日内有效，投标有效期比规定短的可以视为非响应性投标予以拒绝。

(2).在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如信函、传真等。

15．投标保证金、履约保证金的缴纳

(1).投标人在递交投标文件的同时，应先缴纳投标保证金伍仟元整（小写5000元），作为其投标文件的组成部分，且在网上平台上传打款凭证作为附件审核。

(2).招标人在开标结果公布后，向未中标的投标人退还投标保证金。

(3).招标人与中标人签订合同后30个工作日内，向中标的投标人退还投标保证金，或转为施工安全保证金。

退款联系人：唐威            联系电话：13875063344

(4).投标保证金将不予退还的情况：中标人在收到书面中标通知书或电话中标通知后，拒签合同协议书的。投标结束后，中标方如不能在招标人要求的时间内提供服务，招标人有权按中标人违约终止合同，并将中标人的投标保证金作为违约金赔偿招标人损失；合同签订后，中标单位在第一个月内无法满足招标方供货要求，招标方有权单方解除合同并扣除中标单位违约金5000元。

16．投标书的式样和签署

(1).投标人应按照投标人须知的要求，准备一份投标书电子版（盖章后的扫描版本）。

(2).投标书由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。除没有修改过的印刷文献外，投标书的每一页都应有投标人或其授权代表用姓或首字母签字。

(3).除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须有投标人或其授权代表签字或盖章。

（四）．投标书的递交

17. 金隅冀东阳光采购平台网址：http://cg.jdsn.com.cn/

供应商资质将进行审核，同时投标方登陆后，议标文件自行下载，按照上述中电汇保证金，报价前需在保证金栏上传保证金打款凭证（银行汇款电子回单），经招标方在阳光采购平台核实保证金后，报价方可生效，将正、副本共2份密封的包括投标文件所有内容（技术投标书内容、商务投标书内容）的投标文件，在开标前投递至招标方。

18.投标人按招标人所提供的投标报价单格式进行填报：签字盖章后扫描上传至金隅冀东阳光采购平台，同时在阳光采购平台报价界面对价格等相关信息进行填报。

投标人报价在截止时间后不得更改相关报价信息。

（五）．评标方式

19．评标方式

采取按综合评分排名的方式。招标方根据自身生产实际确定中标单位。招标人对未中标人不做任何原因解释，不保证最低价中标。

| 编号 | 项别 | 最高分 | 评分标准 | 打分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 60 | 投标报价的最低价作为基准价（明显低于成本价的除外）。投标报价等于评标基准价得基础分60分，投标报价得分=基准价/投标报价/*60。 | 0~60 |
| 2 | 质量、技术服务承诺及保障措施 | 30 | 施工方案、技术要求满足项目要求，以及有明确的施工工期保障保障 | 11~30 |
|  |  |  | 施工方案、技术服务承诺不明确，或保障措施不尽完善 | 0~10 |
| 3 | 付款方式 | 5 | 付款方式优于议标文件要求 | 3~5 |
|  |  |  | 付款方式响应议标文件要求 | 2 |
|  |  |  | 付款方式未响应议标文件要求 | 0 |
| 4 | 其他附加项 | 5 | 如提供其他产品附加或优惠条件，酌情加0-5分 | 0~5 |
| 合计（满分：100分） |  |  |  |  |

- 20．技术和商务偏离

(1).如果投标商有技术和商务的偏离，必须以书面形式提出并与标书密封一起作为附件上传平台，如果投标文件没有技术和商务偏离应进行说明，未进行任何说明则招标人认为：投标商已经完全理解和全部满足议标文件的要求无任何偏离。

(2). 如果投标文件（技术部分和商务部分）与议标文件有重大偏离则其投标有可能被拒绝。重大偏离是指投标项目的价格、方式及附件合同中的各项条件不能完全满足议标文件的要求。这些偏离不允许在开标后进行修正，但招标人将允许修改投标中不构成重大的、微小的、非正规的、不一致或不规则的部分。

- 21．合同签订

(1).中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。（或电话通知、短信通知及其它通知方式）

(2). 议标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关承诺文件均应作为合同附件。

- 22．廉政条款

不以任何理由邀请招标方人员参加由投标方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为招标方人员及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害招标方及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为投标方违约，投标方同意向招标方支付合同价款30%的违约金。

- 议标项目明细及其要求

施工内容如下：（按照实际发生工作量进行结算）

- 投标单位需要现场勘查，根据施工环境进行报价，报价为综合单价；

| 水泥自动包装机改造土建施工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工内容 | 单位 | 计算方式 | 暂估数量 |
| 砌砖 | m³ | （4.3*7*11垛+4.3*8*3垛+4.8*7*3垛+4.8*8*1垛-2*3.66*5块）*0.24+1*2*2个*0.24 | 140 |
| 粉灰 | ㎡ | （4.3*7*11垛+4.3*8*3垛+4.8*7*3垛+4.8*8*1垛+1*2*2-2*3.66*5块）*2+2*2*0.24*5个+3.66*0.24*5个 | 1340 |
| 12#钢化玻璃 | ㎡ | 2*3.66*5块 | 37 |
| 30#不锈钢方管30*30 | 支 | 12*5 | 60 |
| 1.0#30 4不锈钢板包边 | ㎡ | 0.52*(2.3+3.9) *2*5个 | 33 |
| 顶棚做墙漆 | ㎡ | 顶33.2*5.7*2块—20*1.1*2块+梁（0.6*5.7*16面+0.5*32.2*8面+32.2*0.6*4面）+顶32.2*2.2+梁〔2.2*0.6*8面+（0.6+0.5）*32.2〕+顶14.3*7+梁〔7*0.6*5面+7*0.5*9面+0.6*14.3*2面〕+顶5.5*1.4*8面+梁〔5.5*（0.6+0.5+0.3）+0.6*1.4*2〕*8面+顶40.6*5.7+梁〔5.7*0.6*8面+40.6*0.5*4面+40.6*0.6*2〕-20*1.1+顶11.8*2.2+梁（40.6*0.6+0.5*11.8+2.2*0.6*3面） | 1612 |
| 墙面做水波水墙漆 | ㎡ | 32.2*4.3*4面+立柱〔0.5*4.3*2面+0.5*4*4.3*2根+（0.25+0.15+0.1+0.13+0.15+0.12+0.1）*4.3*9面+0.2*32.2+40.2*4.3*4面-窗2.2*3.9*10面 | 1250 |
| 脚手架 | ㎡ | 1090.99+1386.68+1226.12 | 2900 |
| 人工拆墙 | 个 |  | 8 |
| 5-28切缝 | 米 |  | 41 |
| 5-28风镐 | 台班 | 8:00-12：00 13:00-17:00 | 10 |
| 4-6车道地面砼 | m³ | (17.6+25.85)*3*0.4+(2*1.8+1.6*1.2+1.7*1.2+2.1*1.8*2+1.7*1.6)*0.2 | 56 |
| 4-6车道基础砼(含钢筋模板） | m³ | (1.2*1.8*0.4*3个+1.2*1*0.4*2个）*2车道 | 7 |
| 4-6车道垫层 | m³ | （1.7*1.6+2.1*1.8*3个+1.2*1.7*2个）*0.1*2车道 | 3.8 |
| 4-6车道柱墩(含钢筋模板） | m³ | （1*0.3*1+0.35*0.35*0.6*2个+0.35*0.35*0.2*7个+0.45*0.35*1.1*6个+0.45*0.35*1.1*2个）*2车道 | 4 |
| 400*500*60T承重盖板 | 块 |  | 3 |
| 甲级防火门 | ㎡ | 1*2.1*3块 | 6.5 |
| 50#夹心岩棉板 | ㎡ | 4.7*3.6*2间 | 34 |
| 封边 | m |  | 33 |
| 不具备条件的转运 | 个 |  | 20 |

- 其他施工要求按照工程相关规定执行。

- 投标时提供具体施工方案。

- 其他要求：

- ①、钢化玻璃厚度大于或等于12毫米，满足国家生产质量检验标准；

- ②、墙面平整，不能出现脱落；

- ③、墙砖尺寸为60*120全瓷瓷砖，墙面瓷砖保证不出现脱落质保5年，使用品牌为国内一线品牌；

- ④、防火门质保大于3年。

# 5、以上工程量为暂估，最终结算按照实际施工工程量结算。

四、投标书格式

（一）.投标函格式：

投 标 函

致：

根据贵方                项目招标的            要求，正式授权的下述签字人         代表投标人                     （投标人名称），提交下述文件正本一份。

1．投标项目的报价表

2.资格证明文件

3.投标人须知有关要求投标人递交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）.我们承担根据议标文件的规定，履行合同的责任和义务。

（2）.我们已详细审核全部议标文件，议标文件修改书参考相关资料和有关附件，

（3）.我们同意在招标邀请书中规定的开标日期起遵循本投标书。

（4）.同意向贵方提供与本投标有关的任何证据和资料。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

投标人代表姓名：

电  话、传  真：

邮  政  编  码：

公          章：

日          期：

- 投标书封面格式：

- 投标书封面由投标人自行设计制作，且应具有以下内容：

- 投标项目名称

投标书编号（即议标文件编号）

投标人名称、公章

投标书正／副本标志

投标书编制日期

- （二）．资格证明文件格式

- 资格证明文件格式

- 格式1    营业执照（三证合一副本影印件）

格式2    法定代表人授权书（原件）

格式3    法人和授权委托人身份证（影印件）

格式4    近期同类产品公司主要业绩证明材料（影印件）

（三）．投标响应及偏离格式（投标商自行编制）

投标响应及偏离

本节由投标人自行编写，且应对议标文件的技术和商务条款逐一做出实质性的响应。

如果投标的某个内容与议标文件的要求不一致时，投标人须将此偏离单独编写一节：“投标偏离” ，且在投标书总目录中列出。

“投标偏离”须对招标实际和招标要求进行一一对应排比。

若无偏离请在此章节处写明，完全响应议标文件，无偏离。

格式5

法定代表人授权书

我作为                   有限公司（单位）的法人代表，委派       代表本企业为                  （项目名称）的全权代理人，其权限如下：（具体说明代理的事项和内容，包括谈判权、投标相关权利、签订合同权、代为承认或放弃一定权利等）。

本授权书有效期自     年   月   日至     年    月   日

单位名称：

附：全权代表情况：

姓名：                        职务：

居民身份证编号：

发证机关：

通信地址：                    邮编：

电    话：                    传真：

全权代表签字：

投标人（公章）：              法定代表人（签字）：

日期：

本授权书于     年       月      日签字生效，特此声明。

- 议标项目报价表

- 项目明细如下：

| 水泥自动包装机改造土建施工报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工内容 | 单位 | 计算式 | 暂估数量 | 限价（元） | 报价（元） | 合计（元） |
| 砌砖 | m³ | （4.3*7*11垛+4.3*8*3垛+4.8*7*3垛+4.8*8*1垛-2*3.66*5块）*0.24+1*2*2个*0.24 | 140 | 600 |  |  |
| 粉灰 | ㎡ | （4.3*7*11垛+4.3*8*3垛+4.8*7*3垛+4.8*8*1垛+1*2*2-2*3.66*5块）*2+2*2*0.24*5个+3.66*0.24*5个 | 1340 | 37 |  |  |
| 12#钢化玻璃 | ㎡ | 2*3.66*5块 | 37 | 530 |  |  |
| 30#不锈钢方管30*30 | 支 | 12*5 | 60 | 70 |  |  |
| 1.0#30 4不锈钢板包边 | ㎡ | 0.52*(2.3+3.9) *2*5个 | 33 | 380 |  |  |
| 顶棚做墙漆 | ㎡ | 顶33.2*5.7*2块—20*1.1*2块+梁（0.6*5.7*16面+0.5*32.2*8面+32.2*0.6*4面）+顶32.2*2.2+梁〔2.2*0.6*8面+（0.6+0.5）*32.2〕+顶14.3*7+梁〔7*0.6*5面+7*0.5*9面+0.6*14.3*2面〕+顶5.5*1.4*8面+梁〔5.5*（0.6+0.5+0.3）+0.6*1.4*2〕*8面+顶40.6*5.7+梁〔5.7*0.6*8面+40.6*0.5*4面+40.6*0.6*2〕-20*1.1+顶11.8*2.2+梁（40.6*0.6+0.5*11.8+2.2*0.6*3面） | 1612 | 50 |  |  |
| 墙面做水波水墙漆 | ㎡ | 32.2*4.3*4面+立柱〔0.5*4.3*2面+0.5*4*4.3*2根+（0.25+0.15+0.1+0.13+0.15+0.12+0.1）*4.3*9面+0.2*32.2+40.2*4.3*4面-窗2.2*3.9*10面 | 1250 | 110 |  |  |
| 脚手架 | ㎡ | 1090.99+1386.68+1226.12 | 2900 | 14 |  |  |
| 人工拆墙 | 个 |  | 8 | 220 |  |  |
| 5-28切缝 | 米 |  | 41 | 18 |  |  |
| 5-28风镐 | 台班 | 8:00-12：00 13:00-17:00 | 10 | 2200 |  |  |
| 4-6车道地面砼 | m³ | (17.6+25.85)*3*0.4+(2*1.8+1.6*1.2+1.7*1.2+2.1*1.8*2+1.7*1.6)*0.2 | 56 | 700 |  |  |
| 4-6车道基础砼(含钢筋模板） | m³ | (1.2*1.8*0.4*3个+1.2*1*0.4*2个）*2车道 | 7 | 1400 |  |  |
| 4-6车道垫层 | m³ | （1.7*1.6+2.1*1.8*3个+1.2*1.7*2个）*0.1*2车道 | 3.8 | 570 |  |  |
| 4-6车道柱墩(含钢筋模板） | m³ | （1*0.3*1+0.35*0.35*0.6*2个+0.35*0.35*0.2*7个+0.45*0.35*1.1*6个+0.45*0.35*1.1*2个）*2车道 | 4 | 1580 |  |  |
| 400*500*60T承重盖板 | 块 |  | 3 | 180 |  |  |
| 甲级防火门 | ㎡ | 1*2.1*3块 | 6.5 | 1200 |  |  |
| 50#夹心岩棉板 | ㎡ | 4.7*3.6*2间 | 34 | 170 |  |  |
| 封边 | m |  | 33 | 15 |  |  |
| 不具备条件的转运 | 个 |  | 20 | 220 |  |  |
| 合计费用 | （元） |  |  |  |  |  |
| 工期： 税率： % 质保期：（不低于36个月） |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）请编写项目的安全文明技术施工详细方案。

（2）以上明细不限制，可按照投标方案自行编制明细报价。

（3）投标单位需要提供《安全资质审查表》所含资料，资料不齐不允许进厂施工。

2.投标报价须知：

（1）票据类型：结算票据必须为增值税专用发票，开票信息需与最终签订合同一致。

（2）付款方式：合同签订后支付30%预付款，按招标方财务制度（施工完成后，提供施工资料，经第三方审定机构审定金额后，投标方按照要求开具发票，招标方收到发票后6天内支付审定金额67%作为竣工款，剩余3%作为质保金，道路投入使用3年无任何质量问题，一次性无息支付）或双方协议为准。

（3）此次招标价格为一次性报价，且为最终报价。

（4）具体数量以招标方实际发生数量为准，但报价为综合单价。

（5）完全接受招标方项目完不成的考核；如果中标单位在第一周内无法满足招标方要求，则招标方有权单方解除合同，且中标单位需赔偿招标方经济损失5000元。

（6）若施工质量不达标或无法实现招标预期，中标单位需无条件重新施工，期间产生报价外材料费用招标方概不支付。若因项目施工问题导致招标方设备损坏或故障停机，招标方有权要求投标方赔偿损失，严重情况招标方可单方解除合同。

（7）投标单位投标已确认能提供《外包单位安全资质和安全条件审查表》相关内容，如进厂前无法按时提供相关资料，合同自动解除。

投标单位盖章：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

时    间：

六、外包单位安全资质和安全条件审查表

| 序号 | 资质内容 | 相关要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |  |  |
| 2 | 资质证书 | 提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查；属于总包业务的，必须具备二级以上专业资质，且必须委派相应的项目经理和专职安全员。 |  |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章（涉及矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业提供）。 |  |  |
| 4 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |  |  |
| 5 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字并签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |  |  |
| 6 | 施工业绩 | 施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。 |  |  |
| 7 | 安全承诺 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。 |  |  |
| 8※ | ※三项管理制度及生产安全事故应急救援预案 | 提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。 |  |  |
| 9※ | 安全施工（作业）方案 | 1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。 3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。 4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。 |  |  |
| 10※ | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 | 1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效（必须在有效期内），且证件载明的注册或工作单位必须与业务合同签订单位一致，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。 2、特种作业人员操作证应提供国家应急管理部网站查询结果纸质版并加盖公司公章。 |  |  |
| 11※ | 拟进场作业人员清单及身份证件 | 人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不大于60周岁、女不大于50周岁；登高作业男不大于55岁、女不大于45岁；其他对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。 |  |  |
| 12※ | 全体项目人员的安全教育培训考核记录 | 提供每名进场作业人员安全考试试卷，必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。 |  |  |
| 13※ | 涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明 | 对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。 |  |  |
| 14※ | 拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明 | 1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。 2、人身意外伤害险保额不应低于100万元，且不能有待期。 3、保险的范围要包括作业项目（包括但不限于涵盖焊工、电工、高空及其他涉及的特种作业），如有多份保险时，所有保单的投保单位或投保人必须一致； 4、法定代理人必须提供工伤保险参保证明和劳动合同复印件（均需加盖单位公章）； |  |  |
| 15※ | 拟进厂设备登记表 | 1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、吊车、叉车及其他车辆、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。 2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。 |  |  |
| 16※ | 涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明 | 作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。 |  |  |
| 17※ | 安全施工保证金 | 按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的5%（最低不少于5000元，最高不多于20万元）；如外包单位没有缴纳安全责任险或意外险，需缴纳不低于150万元的安全施工保证金，中标后收取。 |  |  |
| 18 | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |  |  |

备注：

1、施工队伍进场资质审核衔接及作业准备工作，由合同签订部门负责组织，业务属地部门（各分厂车间）配合，其中招议标项目物资部辅助合同签订部门完成资质审核衔接工作。

2、招议标项目，由物资供应部（或项目招标组织部门）负责将此审查清单提前交至投标单位，准备相关资料材料，并按顺序装订成册；非招议标项目，由合同签订部负责将此审查清单提前交至合作单位，准备相关资料材料，并按顺序装订成册。

3、企业成立评标委员会或评标小组对投标单位的资质进行审查（在进行正式开招标前，招标组织部门要按对资质进行逐一初审）；

4、上述材料中均需审查原件，存档复印件需加盖外包单位公章；

5、加※项目为中标后进厂前必须进行再次审查和核验项目，确保施工方案科学合理、进场人员和设备符合安全条件。

6、乙方受委托人在所有盖章的复印件上签注“此复印与原件一致，并签名和签注日期”；同时，所有作业人员均要在各自的身份证及特种作业证复印件上签注“此复印与原件一致，并签字按手印，注明签注日期”。以上相关资质材料审核无异后，将复印件交安全环保部存档。（备注：聘有监理单位的，监理单位要对上述所有资料进行复审签字，若乙方提供虚假资质，承担由此造成的全部责任）。

7、资料审查符合要求的，直接“审查结果”一栏填写“合格”，不符合要求的打×，不涉及的直接填写“不涉及此项”，但不能留空白；

8、以上资料全部审核合格，由合同签订部门按《外包工程及外委作业安全管理规范》的规定同步签订《安全管理协议书》后，安全环保部凭签字盖章后的《安全管理协议书》签发工作牌和进场施工许可证。无工作牌和进厂施工许可证的，严禁进场施工作业。

七、合同模板

（仅作参考，以实际签订时为准）

发包人（甲方）：临澧冀东水泥有限公司       签订时间：       年   月   日

承包人（乙方）：                           签订地点：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

- 项目信息

- 项目名称：            项目 。

- 项目内容：

- 工程承包方式：

（1）工程采用     。

（2）乙方供应的设备设施及辅材，施工工艺均需满足国家及煤粉爆炸场所的最新国标规定，满足后续项目完工后的验收。

- 工程工期

- 开工日期：

- 竣工验收日期：

- 工期合计：     天

- 如遇不可抗力或甲方原因，协商后顺延工期。

- 施工工程明细(主要设备材料）

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 合同金额

- 合同金额小写：                 。

- 合同金额大写：                 。

- 合同税率：总包干价含税    %（增值税专票）。

- 费用组成：设备设施及辅材采购、

- 工程付款及结算

- 。

- 预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额/%的履约担保。

- 质量要求

- 工程施工前需设计可行性施工方案和图纸，并按甲方的技术要求、施工方案及现行国家标准规范进行工程施工；

- 施工过程中设备安装及调试均需满足现行国家标准相关要求；

- 乙方承诺

- 节假日的承诺：本标段施工不受节假日的影响，遇节假日施工人员不减少，每减少一人交纳违约金1000元，以甲方现场清点人数为准。

- 施工力量的保证：根据工程任务量适当增减人员。

- 廉政条款

乙方承诺：不以任何理由邀请甲方人员参加由乙方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向甲方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为甲方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为甲方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害甲方及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为乙方违约，乙方同意向甲方支付合同价款30%的违约金。

- 合同内所有施工工程项目质保期3年，3年内出现质量问题免费进行维修。

- 双方一般权利和义务

- 甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；

（7）组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

- 乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，甲方承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施，甲方承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付甲方之前，乙方按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）乙方应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

- 工程竣工

（1）乙方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

（2）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

（3）施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

- 质量与检验

（1）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

- 检查和返工

（1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

（3）工程师的检查检验不影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

（4）因工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。

- 隐蔽工程和中间验收

（1）工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中检验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。

（2）工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期请求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期请求，不进行验收，乙方可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

（3）经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

- 安全施工与检查

（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

- 安全防护

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由甲方承担。

- 事故处理

（1）发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- 违约责任

如乙方没有按照合同约定的时间检修完毕，甲方有权从应付检修费中每天扣除合同总价千分之五（5‰）的逾期违约金，直到乙方施工完毕。逾期违约金一旦超过合同总价百分之十（10%），甲方有权单方解除合同，甲方解除合同时，乙方应承担合同总价30%违约金。乙方施工质量不符合合同约定的，由乙方承担发生的所有费用。

- 合同争议解决的方式

- 甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

- 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

- 乙方需根据施工进度按时发放工人工资，否则将延缓支付工程款的时间。若出现劳资纠纷由乙方负责，否则甲方可以在付款时扣除代为发放。

- 不可抗力

- 不可杭力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

- 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。工程师认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

- 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

（2）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（4）停工期间，乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

（6）延误的工期相应顺延。

- 合同生效

本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。合同自甲乙双方代表签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方另行商定。

（以下为合同签字盖章部分）

| 甲方：临澧冀东水泥有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村 | 地址： |
| 法人代表：马强勇 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0736-5688929 | 电话： |
| 开户行：建行临澧支行 | 开户行： |
| 帐号：43001580068052501619 | 帐号： |
| 税号：91430724670769345G | 税号： |
| 邮编：415216 | 邮编： |