DR-IR0314型红外测温系统技术要求

1、技术参数

测温范围：240～1400℃

测温精度：±0.3%±2℃

重复精度：±0.1%±1℃

光谱响应：8～14μm

光学分辨率：75:1

耐 温 性：1800℃

信号输出：4～20mA，500Ω

预埋件直径：Φ73

开孔尺寸：≥Φ80（内径）

冷却介质：气冷

探入炉壁深度：500mm（最小0，最大1200mm）

2、带自动清堵功能（烟室探头需带机械清堵和空气炮清堵双重功能）。

3、测温仪需带显示温度功能。