药剂技术要求

指标:

外观：澄清无色透明液≤体

PH值：<2

主要成分：有机聚合物

使用范围PH：5-9

密度：1.5±0.1

活性组分：≥60%

亚磷酸含量：≤2%

磷酸：≤0.8%

氯化物：≤100

最低保存温度：-20℃

要求：

- 在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI最大允许值为2.8；

- 不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；

- 对控制铁、铝及重金属污染物特别有效，进水侧铁的浓度允许达到8.0ppm；

- 能有效地抑制硅的聚合与沉积，浓水侧Si02浓度可达290ppm；

- 可用于反渗透（复合膜、醋酸纤维膜、聚酰胺等）

- 需提供药品质量合格证、提供现场技术服务，取水样化验，调试加药量，在药剂使用过程中设备出现任何问题，24小时内到现场解决。

- 提供药品不能与我厂现存反渗透药品发生反应。

- 因反渗透药品质量问题导致的一切后果由药剂供应商进行相应的赔偿（提供承诺书，盖公司印章）