| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | PTU3 27/54 P |
| 滤芯型号和数量 | 2×BLAT 27/27 |
| 设备和滤芯原产地 | 丹麦 |
| 配电 | 3×400V/50Hz |
| 功率 | 0.25KW |
| 过滤器抽油位置距离油箱最大高度 | ≤5米 |
| 连接方式 |  |
| 是否加热油 | 不加热 |
| 过滤除水油温 | 40℃左右 |
| 滤油机承受最高油温 | ≤80℃ |
| 排气方式 | 自动排气 |
| 放水方式 | 手动人工放水 |
| 电控方式 | 手动电机开关 |
| 更换滤芯压力 | 1.8 bar |
| 高压保护 | 2.8bar，当压力达到2.8时，回油管流量显著下降，泵和电机不停机，需要人工停机更换滤芯 |
| 每套滤芯过滤污染物能力 | 高达8kg |
| 过滤污垢能力 | 8kg |
| 过滤流量 | 600L/H |
| 推荐最大油箱容量 | ≦7000L |
| 过滤精度 | 3微米颗粒物过滤能力高达98.7%， 0.8微米颗粒物过滤能力高达50% |
| 过滤污染物范围 | 粉尘颗粒+金属磨损颗粒+油泥+漆膜+排放水 |
| 除水能力 | 100%聚结排放游离水 |
| 单次过滤游离水除水效率 | 高达90% |
| 交货文件 | 进口报关单+过滤器操作手册+出厂合格证 |
| 首套滤芯寿命评估 | 约6个月（清洗油箱和管道污垢使用） |
| 正常滤芯更换周期 | 平均每年更换一次滤芯 |
| 交货范围 | 过滤器+进出油管各10米+20米电缆 |
| 过滤器重量 | 约87kg |
| 交货其他配件 | 进出油管+20米电缆 |
| 服务方式 | 现场服务，安装调试，培训客户如何使用设备 |
| 质量保证 | 原装进口产品，免费质保1年 |
| 交货时间 | 10天 |

现场安装图片参考下图：