张金2#立磨楼梯护栏安全整改项目

为消除安全隐患，提高防护栏杆本质安全，拟对2#立磨楼梯栏杆以及热风炉、发散系统部分平台护栏进行标准化整改，护栏预计193米，踢脚板修补120米，楼梯12米，平台改造10平米，预计费用为9.874万元。

- 预算

| 2号磨护栏安全整改 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合计 |
| 1 | 护栏更换 | 米 | 193 | 180 | 34740 |
| 2 | 踢脚板修补 | 米 | 120 | 100 | 12000 |
| 3 | 楼梯制作 | 米 | 12 | 3000 | 36000 |
| 4 | 平台改造制作 | 平米 | 10 | 1600 | 16000 |
| 合计 |  |  |  |  | 98740 |

- 位置及明细：

| 序号 | 项目 | 明细 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏 | 楼梯护栏 | 100 | 米 | 2#磨喂料楼楼梯 |
| 2 | 护栏 | 小收尘器护栏 | 7 | 米 | 2#磨小收尘器 |
| 3 | 护栏 | 大收尘器 | 16 | 米 | 2#磨大收尘器 |
| 4 | 踢脚板 | 成品斜槽 | 60 | 米 | 成品廊道斜槽 |
| 5 | 踢脚板 | 踢脚板 | 30 | 米 | 2#磨大小收尘器 |
| 6 | 楼梯制作 | 直爬梯2 | 2 | 米 | 磁选机 |
| 7 | 护栏 | 热风炉 | 50 | 米 | 各层斜楼梯 |
| 8 | 护栏 | 热风炉收尘器 | 20 | 米 | 平台 |
| 9 | 楼梯制作 | 热风炉楼梯制作移位 | 10 | 米 | 热风炉楼梯移位，增加一侧楼梯 |
| 10 | 平台 | 热风炉平台改造 | 10 | 平米 | 热风炉平台降低 |
| 11 | 踢脚板 | 选粉机 | 30 | 米 | 2#磨选粉机 |

三、施工方案及要求：

- 护栏制作符合安全审计要求，楼梯护栏高度不低于900mm。

- 扶手及立柱采用40mm圆管、40mm冲压弯头，两条拉筋使用30mm*3mm扁条。

- 平台使用不低于3mm花纹板。平台使用不低于100mm槽钢.

- 踢脚板采用不低于100mm高*4mm厚钢板。

- 防腐刷漆：栏杆采用黄色，步梯、平台采用天蓝色。

- 未尽事宜，现场指定。