脱硫石膏上料口封闭建设

1.名称、承办单位、建设地点：

项目名称：二期立磨脱硫石膏上料口封闭项目

承办单位：张家口金隅水泥有限公司

建设地点：张家口金隅水泥有限公司二立磨现场

2.脱硫石膏彩钢封闭施工内容：

- ①修复石膏原有旧顶棚，上料口侧门外延3米后，安装柔性抗风卷帘门。

- ②南北两侧用彩钢板封闭至框架楼，尺寸为长12米*高7米，两侧各预留巡检门

- ③彩钢封闭与地面1米做土建基础（24砖墙）。

- ④卷帘门控制为现场手动/遥控控制。

- ⑤彩钢封闭采用钢结构支撑封闭。250 H型钢   C型钢

- ⑥南北两侧留两个塑钢推拉窗户，1.8米*1.8米

3.预算：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H型钢 | 250*125 | 米 | 60 |  |
| 2 | H型钢 | 200*100 | 米 | 40 |  |
| 3 | 基础 | 1.5*1.5 | 立方 | 3 |  |
| 4 | C型钢 | 120*50*20*2.5 | 米 | 160 |  |
| 5 | 彩钢板 | 0.6 | 平米 | 200 |  |
| 6 | 砖墙 | 24 | 平米 | 25 |  |
| 7 | 柔性抗风卷帘门 | 6*7 | 个 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |