变电一站及2个配电室维修零星工程
（1）二磨配料站配电室维修
地基下沉，墙壁开裂，拆除墙60平米，包括垃圾倒运。挖基础，砸夯，砸三七灰土60方，砌砖，打地梁与他墙连接，全墙压顶三道梁，钢筋混凝土及砌墙。处理完毕后对配电室内外墙抹灰，内墙粉刷涂料。
屋顶制作防水100平米。（清理房顶杂物；拆除旧防水层； 拆除腐化的雨水走向水泥坡度硬化层；拆除旧落水眼及损坏管道；制作扩大下水眼；安装下水管眼，100*100PVC管道；C30混凝土制作雨水走向找坡；房顶制作防水层，严格按照施工程序进行施工，过程包含不局限于清扫现场、均匀全面打底油、SBS沥青防水卷材与屋面粘接等）

（2）二磨搅拌站配电室维修
二磨搅拌站配电室屋顶制作防水200平米。（清理房顶杂物；拆除旧防水层； 拆除腐化的雨水走向水泥坡度硬化层；拆除旧落水眼及损坏管道；制作扩大下水眼；安装下水管眼，100*100PVC管道；C30混凝土制作雨水走向找坡；房顶制作防水层，严格按照施工程序进行施工，过程包含不局限于清扫现场、均匀全面打底油、SBS沥青防水卷材与屋面粘接等）

（3）变电一站配电室维修
一磨配电室屋顶制作防水200平米。（清理房顶杂物；拆除旧防水层； 拆除腐化的雨水走向水泥坡度硬化层；拆除旧落水眼及损坏管道；制作扩大下水眼；安装下水管眼，100*100PVC管道；C30混凝土制作雨水走向找坡；房顶制作防水层，严格按照施工程序进行施工，过程包含不局限于清扫现场、均匀全面打底油、SBS沥青防水卷材与屋面粘接等）

总费用不超过18万元。以上防水处理均要求质保3年，3年内出现任何问题，免费维修。
