东、西包装以及成品斜槽紧急安全整改

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作安装护栏 | 70 | 米 |  | 包工包料，符合平安金隅审计要求 |
| 2 | 制作安装护栏门 | 38 | 个 |  | 包工包料，符合平安金隅审计要求 |
| 3 | 楼梯制作 | 1 | 个 |  | 包工包料，符合平安金隅审计要求 |
| 4 | 踢脚线和扁铁 | 100 | 米 |  | 包工包料，符合平安金隅审计要求 |
| 5 | 大倾角皮带防护网 | 25 | 平米 |  | 包工包料，符合平安金隅审计要求 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

施工方案：

- 护栏：1.2米高，采用40圆管，扁铁30mm,2条，踢脚板100mm. 制作方案按照国标GB4053.3-1993要求执行。

- 护栏门，采用40圆管，尺寸为1.2米*0.9米，带自锁装置。

- 钢斜梯100槽钢，踏板不低4mm花纹板，尺寸：1.5米*0.6米。其他按国标GB4053.3-1993要求执行。

- 防护网，网格网孔不大于5mm²,共计25平米。

- 楼梯2.5米长，宽度为700mm。100mm槽钢框架，4mm厚花纹板做踏板，900mm高护栏，

- 制作的所有防护设施，做除锈，刷2遍黄色油漆。