技术要求

- 设备工作环境：应满足安装实际情况，由供方提前到现场自行查看。

仪表供电范围：AC110-220V,50HZ，设备准确等级：满足国家Ⅲ级称量标准

设备规格型号：汽车衡^3.5m×22m^SCS-150t

设备额定称重： 150T。

安装尺寸: 供方（投标方）依据甲方现场现有设备基础实际尺寸，供方自行组织现场勘察测量，对测量记录负责，并满足现场安装工况，

- 设备分度数值：不大于20KG，设备传感器IP防护等级：IP68/IP69K。

- 汽车衡允许汽车轴载：满足工况要求。秤台设计寿命： 不小于 100 万次(提供测试报告)。

- 秤台防护等级: 室外工作，防护等级IP68。

- 汽车衡秤体结构保证秤体的整体强度和抗扭性能，且便于维修维护，秤体连接处应满足高频次，耐磨损的恶劣使用要求。汽车衡具有良好的耐腐蚀性能，最后一遍面漆刷漆颜色按照甲方要求进行，称体上板厚度要求为：14mm，材质Q235。

- 供方提供设备应可实现通过软件方便安全地对地称重系统进行诊断或者在无需称重显示仪表,也可以直接在计算机上显示称重过程，以上软件由供方通过U盘形式转交甲方，并负责培训甲方维护人员掌握。

- 传感器屏蔽电缆应为快速插拔式双屏蔽电缆（与传感器是分体式）；插头防护等级达到IP68；电缆外壳为不锈钢屏蔽网，防止鼠咬，防电磁干扰。

- 汽车衡至称重显示器线除实际使用外再提供100米，作为备件。

- 设备附带室外称重显示屏。

- 除非另做特别规定，卖方所提供的所有合同设备的设计、制造、检验及安装应符合本要求。所有上述部件及其他配套设备及附件、软件所用的标准都必须是最新版本以及是正版软件，满足甲方现场技术和商务需求。

- 汽车衡安装完毕后由供方在甲方现场进行一次标准流程的汽车衡砝码标定流程并进行培训，供方负责设备安装完毕后7日内负责联系邢台市计量所进行汽车衡检定，并提供国家承认的强制检定报告，如中间产生费用由供方负责，并在设备使用6个月后由供方免费提供一次汽车衡标定服务。

- 质保期24个月在质保期内出现问题，乙方12小时内赶到现场进行免费维修，所有备件只换不修，并且维修完毕后供方负责提供免费汽车衡标定服务。

附件一：

邢台金隅冀东水泥有限公司电子汽车衡报价单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 含13%增税单价 | 含13%增总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称体 |  |  |  |  | 称体总重：t |
| 2 | 承重传感器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数字传感器仪表 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接线盒 |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外显示屏 |  |  |  |  |  |
| 6 | 承重软件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

报价公司：                                                授权报价人签字：

| 附件二：报价方案技术承诺说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子汽车衡技术性能承诺函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要组件 | 规格型号 | 技术性能标准（厂家提供） | 准确度等级 | 检定分度值e,分度数n | 单位 | 数量 | 重量（吨） | 供货周期 （日历天） | 质保期(年） | 备注 |
| 1 | 称体 |  | - 面板材质及厚度14mm，材质Q235； - U型钢数量（道）及高度(mm)： - 称体总厚度（不含传感器高度,mm）： | 国家Ⅲ级称量标准 |  | 台 |  |  |  | 24 |  |
| 2 | 承重传感器 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 宁波柯力QS-D |
| 3 | 数字传感器 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 宁波柯力 |
| 4 | 接线盒 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 宁波柯力 |
| 5 | 室外显示屏 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  |
| 6 | 承重软件 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |

报价公司：                                                   授权报价人签：