技术文本

一、采购名称、型号、数量、金额 ：

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 及总重量 | 数量 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石破碎机篦板调节装置改造 |  |  | 1套 |  | 调节装置具体改造方案和供货范围明细需详细提供。 |
| 合计人民币金额（大写）： 元整。￥： 元（含13%增值税专用发票） |  |  |  |  |  |

- 备注：报价包括设计、供货、现场拆卸安装和调试等全部费用。

二、改造方案要求

- 石灰石破碎机，型号PC-2425，因生产过程中篦板磨损，间隙增大影响产量和质量，为此计划对其进行改造，实现篦板可调,安装篦架调整机构，达到锤头磨损后，可以通过调整机构将篦架连同篦板沿45度向中心移动，减少锤头与篦板之间的间隙。

*附件：设备信息

设备参数:石灰石破碎机，型号PC-2425，生产厂家：唐山冀东装备工程股份有限公司，单台能力: ＞900t/h（出料粒度≤50㎜，筛余5% 水份<2%）,传动形式: V型三角皮带 进料口尺寸：1800×2450 入料最大粒度: 1100×1100×1100mm 转子转速：209rpm 产量：800--1000t/h 外形：900×6660×4600  起动转矩：150% 。

- 三、设计要求

1.当前篦条式篦笼改为顺向滑道篦板式篦笼，蓖缝宽度50mm，投标方出具改造方案由报价单位在原设备设计制造参数及图纸设计标准，由乙方负责现场安装。乙方对技改前后进行测量，保证备件能正常安装和使用。

2.提供投标技术文件必须包括改造后产质量指标考核要求，磨损调整控制范围等详细改造方案和设计参数；

3.提供产品需所供产品必须满足建材行业标准，符合《石灰石用锤式破碎机机械行业标准》（JB/T7766-2000）的要求，应出具产品材质合格质量证明文件原件或加盖有效公章复印件。

4.篦板可调整的最大间隙：      mm.(可灵活调整间隙量）

四、付款方式：

结算方式：设备到货后经甲方验收合格后，乙方开具合同全额13%增值税专用发票甲方支付合同总额90%为验收款，余10作为质保金，质保期满后一个月内付清。

五、交货时间、地点、运输方式，费用负担：

1、交货时间、地点：合同生效后       日内交货到甲方库房。

2、运输方式及费用负担：乙方选择运输方式，并承担运输费用。

3、安装前一周甲方提前通知乙方，乙方安排技术人员到现场安装改造，生活费用自理