一、请购单号：1210023737

二、请购物料名称及数量：

项次1、皮带机导料槽 B1200(DTII型),L=1500mm图号：LNSN-0027，数量 50SET

三、技术要求：

- 卖方所售供之导料槽须包含上盖板、槽体、槽体支架、两侧密封胶板、胶板卡子、扁圆螺栓，所有连接螺栓、连接处密封毛毡（3mm厚）等。

- 附件导料槽图纸（图号：LNSN-00027）仅供参考，如卖方不到现场实际测量，出现尺寸差错等无法安装使用的问题，由卖方负责并承担所发生的费用。

- 导料槽必须选用≥4mm厚钢板，每节长度为1.5米（附图为1SET）。

- 导料槽两侧固定支架为≥70*70mm角钢。

- 导料槽连接法兰处使用≥50*50mm角钢，皮带固定卡子使用≥10mm厚钢板。

- 导料槽体及支架刷两层油漆，第一层为防锈漆，第二层为灰色油漆。

- 导料槽连接螺栓等相关配件需按图纸提供（详见附图）。

四、交货要求：

- 交货时若未达技术要求，卖方须免费运回重新加工后在买方要求期限内再次发货直到符合技术要求为止。

五、以买方现有之设备及操作条件，质保（保固）规定如下：

- 卖方负责所售供之导料槽自安装使用之日起质保（保固）12个月。

- 质保（保固）期内导料槽不得发生损坏、变形等不堪使用情况；

- 质保期间内卖方所售供的产品出现上述第五、2条所列不得发生之情形时，卖方应按下列公式赔偿买方

a：卖方供货的产品使用未达6个月损坏，须免费更换新产品。

b：使用超过6个月未达12个月或赔偿后合计二次使用未达12个月，依下列公式计算赔偿买方：

12个月（天数）-实际使用天数

赔偿金=合约金额× ——————————------------

12个月（天数）

六、未达质保（保固）规定的不堪用品归买方所有。

七、投标厂家报价时需于本请购规范上用印投回，以确认同意买方的各项要求；如对请购规范要求有不同意见，需在规范中说明。