工厂物流系统与环保系统对接技术方案

- 门卫一体机

- 进厂业务办理

车辆进厂时，司机凭证废物订单二维码（纸质订单或者手机端）到自助售卡机扫码，工厂物流系统根据扫码结果调用环保系统接口，获取该订单下所有有效的准入单明细数据并将派车单号、车牌号码、运输单位等信息显示于取卡界面，司机确定本次进厂的订单信息无误后，点击确定取卡即可，售卡机自动吐出物流IC卡。如信息有误或获取失败时，可联系环保业务人员协调处理。

环保系统管控订单二维码唯一性，以及不可重复扫描使用性,通过接口返回的数据保证是有效数据，如不满足条件的二维码，要返回明确的提示信息给司机查看。物流系统不做管控，即只要司机扫描二维码可获取数据则可取卡进厂。

- 出厂业务办理

车辆出厂时，在工厂物流系统门卫节点吞卡，此时工厂物流系统传递订单编号调用环保系统是否完全卸货接口，如返回该车已完全卸货，则自动打印出该车的所有过磅单，并抬杆放行；如返回未完全卸货，则要求司机继续循环过磅卸货，直至卸完为止。

- 称重业务

- 车牌识别

在结算地磅建设车牌识别摄像头及系统，实现在车辆过磅环节校验现场车辆与订单车辆是否一致，防止违规车辆发生业务。如遇车牌不能识别的车辆，可发送中控室人工协助处理。

- 一次过磅（毛重）

- 车辆上磅后（过毛），司机下车刷卡并选择本次卸货的产废单位及品种，确认无误后点击确定按钮进行称重操作，可打印卸货单，司机凭卸货单到指定仓库或者处置点进行卸货。

- 小公斤业务、油罐车业务，无法实现循环过磅的，由业务人员在环保系统上手工（扫码）录入先行入库。此类业务不再通过工厂物流系统管控和打印卸货单或过磅单。

- 二次过磅（皮重）

- 车辆二次过磅重时，司机需要下车刷卡，完成称重操作，生成过磅检斤单保存，并同时将称重数据上传给环保系统。

- 循环过磅，车辆无需下磅，再次刷卡进行下一次废物的毛重称重操作，选择对应的产废单位和品种，信息确认无误后，并打印卸货单。

- 接口业务

- 废物订单获取接口

该接口环保系统发布。车辆在进厂前，在自助售卡机扫码实时获取，信息内容包括：派车单号、车牌号码、运输单位、预装数量、派车明细等数据。

- 称重数据推送接口

该接口环保系统发布。工厂物流系统在车辆回皮过磅时，将称重数据上传环保系统，内容包括：派车单号、检斤单号、产废信息、毛重、皮重、过磅净重等信息，环保系统将返回该检斤单的去皮净重，物流系统保存去皮净量，以便出厂打印过磅单使用。（环保系统管控包装物等去皮规则，统一由环保系统计算完后返回最终结果即可）

工厂物流系统上传规则：车辆回皮刷卡时上传，净重为0的不上传。

- 出厂调取卸货标识接口

该接口环保系统发布。车辆出厂门卫吞卡时，调用环保系统是否、、完全卸货标识接口，如返回成功，即车辆已完全卸货，则自动打印该车所有过磅单，自动抬杆出厂；如返回未完全卸货标识，或调取接口过程中出现问题时，给予明确的提示，并吐卡，车辆不可出厂。

- 未出厂车辆查询接口

该接口工厂物流系统发布。用于判断某个订单下是否存在未出厂车辆，环保系统在作废订单时调用，如果存在未出厂车辆则不可作废，反之可对订单进行作废修改操作。

- 异常情况

- 检斤单修改重传

工厂物流系统检斤单修改情况（如司机误操作选错单位或者品种、地磅称重错误等情况），修改完后，定时任务会自动重传环保系统（调用称重数据推送接口），环保系统应该确保同一个检斤单号数据同步更新。环保系统管控结算规则，跨月修改等规则，不允许修改时，接口应返回明确提示并告知司机。

- 派车单作废

车辆使用有效的订单取卡进厂后，且未出厂门卫前，环保系统确保该订单不可作废或者修改，保证厂内车辆顺利循环过磅，如中间发生订单错误，可空车出厂后，重新扫码进厂，对已发生的历史数据进行修改后重传环保系统，防止车辆出现压磅情况，导致后续车辆无法正常过磅。

- 应急预案

- 环保系统与物流系统都是通过外网访问，网络中断问题出现的几率很小，如有特殊情况网络停止，则应该第一时间联系网络管理去修复。

- 系统应用问题导致无法通讯等情况，第一时间联系对应系统的技术服务人员去排查解决，长时间不能修复的，需调配人员现场人工记录过磅数据，将数据补录到环保系统形成入库单的方式，从而不影响后续业务进展。