防爆插座及开关请购规范
1、 请购单号：1210025895
2、 请购物料名称及数量
	項次
	料 号
	品名规格
	单位
	数量
	备 注

	1 
	200202004981
	防爆灯开关 10A
	PC
	3
	

	2
	200202043765
	微波感应器 260V/800W 红外感应5-6m,微波感应20m
	PC
	5
	

	3
	200202043764
	五孔防爆插座 防爆大型一插10A5孔插座
	PC
	2
	

	4
	200202043719
	3孔防爆插座 防爆大型一插16A3孔(多功能)
	PC
	4
	

	5
	200202007046
	单模光缆 4B1b
	M
	500
	

	6
	200202041482
	超六类带屏蔽网线 无氧铜
	M
	50
	


3、 技术参数
1 防爆灯开关 10A:
防爆等级：Exdllct6、规格：单开、电压：AC220V、额定电流：10A、防护等级：IP65、具有防爆检验合格证、
如图所示（仅供参考）：
[image: image1.jpg]g: e Q 3 @) 708:42

B 438 1 B H OC

S W 10CM

—
N
o
a
2
—

5.3CM

CHREASMEN, NIEY,  DRIWMAN:TIASARTFTERE.

O 00 1 ¢ X L1
Sw-10(—H) 0.5KGh N

220V G3/4

10A wmoe
ExdIIBT6 5.3CM

IP65 HA 1B HCYEMRRY “ 1D 1%

10-14MM

—F R8T X

2/25




2 微波感应器 260V/800W 红外感应5-6m,微波感应20m：
输入电压：AC220V、负载功率：800W、防护等级:IP65、探测距离：红外感应5米及以上；微波感应：20米及以上、安装方式：侧壁安装[image: image2.jpg]



如图所示（仅供参考）：
3 五孔防爆插座 防爆大型一插10A5孔插座

防爆等级：Exdllct6、规格：一插五孔、电压：AC220V、额定电流：10A、防护等级：IP65、具有防爆检验合格证
如图所示（仅供参考）：
[image: image3.jpg]g: w ol Q 3 @21 708:23

i -

PREE o AC-16

o2aeeyd G3/4 G NEY  10-14MM
1 8 0.52KG 220V

FhJR KB —1510ASFLIBEE

3/13




4 3孔防爆插座 防爆大型一插16A3孔(多功能)：
防爆等级：Exdllct6、规格：一插三孔、电压：AC220V、额定电流：16A、防护等级：IP65、具有防爆检验合格证
如图所示（仅供参考）：
[image: image4.jpg]E'?: w ol Q 3 @21 708:24

/1 20mm

pwEs . EEEE Acs

Lopeis] G3/4 GEWISEY  10-14MM

58 0.52KG B 220V

FhIEAREI—1H16A3FL (SIN8E

5/13




5 单模光缆 4B1b：
规格：单模管线、国标合格品
6 超六类带屏蔽网线 无氧铜：
规格：超六类网线、带屏蔽层、线芯为无氧铜、为国标合格品
四、供货要求

1、卖方需在买方要求的期限内交货。

2、产品包装应能确保产品在运输途中无任何损害，如有损坏,卖方无条件更换。
3、产品需提供出厂合格证等必备资料。

厂内2021-1-1核定版本

