一、请购单号：1210026556

二、请购物料名称：中控楼自动感应门1PC

三、要求：

1、感应门大梁150*60*2.0，感应门直边40*38，感应门100坎100*35，

感应门方管165*50，均为2.0厚铝材，其他辅材1.2厚，颜色为深灰色。

2、玻璃采用8毫米钢化玻璃，高强度铝合金轨道。

3、配备松下自动门机组及全套配件（H3-150），安全辅助装置和后备电源，停电时可以手动操作开闭。

4、工作温度为-40°C—50°C，不受环境湿度影响。

5、本产品含安装服务，包括原门拆除及托运，产品安装与调试，拆除及安装过程中如造成原理石门框损坏，需负责修复。

四、验收：以买方验收为准。

卖方交货时需满足下列条件，否则所交货品将视为不合格品。

- 交货时厂商须提供钢化玻璃和感应电机机组商品合格证和检测报告，商品

所附相关证号与实际相符。

- 交货时物品不可有任何损伤，安装调试交付时需保证施工周边环境清洁无

杂物，地面及边框无油污，原门框无破损。

- 附件有：生产合格证、产品说明书及产品配件。

- 卖方所交产品的数量、规格、型号、质量、品牌等不符合合同规定的，有

卖方负责包换包退，并承担调换或退货而支出的实际费用。卖方不能调换的按不能交货处理；因调换逾期者按逾期交货处理。

五、质保（保固）规定与要求：

1、保修期限：乙方对其工程项目进行保固，保固期限为壹年。保固期从工程

竣工验收合格日开始算起。

- 在保固期内，由于乙方施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方

负责修复，费用由乙方承担，乙方在接到报修通知后48小时内落实维修工作。3、质保金为合同金额的5%，待质保期满无待解决事项时，由甲方将余额无

息一次退还给乙方。
附件：