矿山破碎机转子更换技术要求

要求如下：

- 1、破碎机型号：PCF2425，生产厂家为：上海建设路桥机械设备有限公司。

- 2、更换破碎机转子、轴承、锤头、锤轴、耐磨环；

- 3、因板喂机需进行改造，本次项目不包含破碎机上壳体拆、装，上壳体拆装由板喂机改造厂家施工。

- 4、转子大轮拆卸：

- （1）将主电机靠近转子侧的顶丝松开，从相反侧利用三个螺旋千斤顶将主电机向转子侧推移10—15mm，直到三角输送带容易拆卸。

- （2）拆卸大轮与转子轴张紧套

- （3）利用专用工具及200T电动液压顶进行大轮拆除工作。

- （4）将转子两端轴承座上盖打开，利用100T吊车将转子落地。注意：必要时将靠近冲击板侧的篦笼利用专用工具进行拆除，以方便转子的吊装。

- （5）球面滚子轴承拆卸

- 将两个手压泵与轴承所锁紧套注油口连接。将液压螺母拧在锁紧套的螺纹上，使其端面靠紧球面滚子轴承内圈的前端面，把手压泵油管与液压螺母接好。两个连接缩紧套的手压泵应工作到油从结合面上漏出为止，用第三个手压泵加压，将缩紧套拆出轴承之外。注意：液压螺母与压盖或压盖之间的间隙必须一致，否则会损坏缩紧套和液压螺母。

- （6）球面滚子轴承安装

- Ⅰ轴承和与轴承装配有关的零件安装前务必用洗油清洗干净；同时调整和测量球面滚子轴承的径向间隙，并做好记录；查明相关零件之间的对应标记，安装时严格注意。

- Ⅱ将迷宫密封加热，不得超过100℃，然后安装到转子轴上。

- Ⅲ将缩紧套装到球面滚子轴承内并一起装到转子轴上。注意：装到轴上之间检查缩紧套上注油孔的位置，以与手压泵对接后油管能从压盖或压套上预留孔顺利穿出为宜，将球面轴承推倒其端面与迷宫密封端面贴合为止。

- Ⅳ将缩紧套的两个注油孔与两个手压泵连接，液压螺母旋入缩紧套，同时结合第三个手压泵，把缩紧套推进去，直到到达球面轴承要求的径向间隙。注意：测量间隙时，必须在油压降低以后，将轴承外圈放在中间位置，测量间隙最大处滚子和轴承内圈之间的间隙。

- 5、转子回装：

- 转子就位前，首先在轴承及轴承座内腔中填注润滑油脂，然后利用100T吊车就位。

- 6、壳体、大轮及主电机就位

- 壳体、大轮及主电机就位，按拆除相反顺序进行。

- 7、锤轴及锤头安装

- 注意：安装所有锤头时都要一个个的称量重量，并将重量接近的锤头配置在锤盘圆周对称的位置上。最好将间隔套上的定位销铆死，以防止锤轴做轴向窜动。

- 8、维修过程检查留底项目

- （1）检查旧轴承油隙的测量。

- （2）检查新轴承安装前与安装后的间隙测量。

- （3）检查轴承的润滑情况。

- （4）检查转子轴油封使用情况。

- 9、本项目需现场进行施工，施工单位报价时联系我公司相关人员，提前协调办理进场施工相关手续。

- 10、报价时应包含人工费、吊车费、辅材费用。

- 11、本项目涉及电、气焊特种作业，报价单位至少有4名特种作业人员，做到人员持证上岗。

- 12、付款方式：现场验收合格付90%，质保期到无质量问题一次性无息付清。