袋装水泥中转库设备安装说明

- 安装B500空气斜槽15米，配套安装斜槽风机1台，安装DN90气体输送管道15米。

- 安装B500电动流量控制阀2台，配套安装分料箱1套。

- 安装B400空气斜槽20米，配套安装斜槽风机1台，分料箱B400*3的3套，安装DN90气体输送管道20米。

- 安装B500电动流量控制阀1台，B500气动控制阀1台，安装B450电动流量控制阀5台，安装手动闸板阀1套，B500*2分料箱1套。

- 安装R-150罗茨鼓风机1台，配套安装DN159管道20米，及压力表、消音器等。

- 安装B200*600开式斜槽12套，配套安装DN100管道25米。

- 铺设电器电缆线2000米，电缆桥架70米及穿线管60米。

- 散装库顶空气斜槽B500抬高600mm长度30米，焊接下料溜子。

- 斜槽及流量阀安装接口法兰牢固不漏风、不漏料。

- 罗茨鼓风机及连接管道、阀门、仪表接口法兰处连接牢固不漏风。

- 收尘器水平安装，风机水平安装，风道焊接牢固无漏风现象。

- 所有下料溜子、法兰接口安装牢固无漏风、无漏料。