# 询 价 文 件

标的名称：皮带机滚筒在线包胶维修

涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二一年11月

- 一、基本信息

涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司皮带机滚筒在线包胶维修进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。

- 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn

- 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

- 技术联系人：董学江        联系电话：18932653007

二、资质审核要求

1、经营范围包含设备维修，有类似项目施工业绩

2、近三年内与我公司未发生经济纠纷

3、近三年无拖欠工人工资或工程款行为

4、近三年未发生一般及以上安全质量事故

- 三、技术方案及要求

1、维修项目名称：皮带机滚筒在线包胶维修

2、主要维修内容：皮带机滚筒在线包胶维修（详见明细）

3、要求：

（1）、胶板为菱形花纹、包胶厚度12mm。

（2）、无开胶、鼓包、气孔，质保期1年以上，

4、维修期限：10天

5、承修方包工包料（含机具）。

6、费用结算及支付方式：完工验收合格后，承修方开具维修劳务13%增值税专用发票，托修方支付90%验收款，剩余10%为质保金，质保期不低于1年，期满托修方无息支付。支付方式为电汇或承兑。

7、报价含维修劳务13%增值税。报价时需将经法人或有授权代理人签字并加盖公章的维修分项报价单扫描件作为附件上传。其他补充材料投标人可自行决定并上传。

8、所有报价人需查看现场，确认工作量方可准予报价。

9、报价人通过网上报价同时将入厂施工资质审核文件予以上传，审核不合格或不上传的不予审核通过，不能进入比价环节。入场事故资质审核文件清单如下：

| 序号 | 资质内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| 2 | 资质证书 | 提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章（涉及矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业提供）。 |
| 4 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| 5 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书及委托代理人身份证。 |
| 6 | 施工业绩 | 施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。 |
| 7 | 安全承诺 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，盖公章。 |
| 8※ | ※三项管理制度及生产安全事故应急救援预案 | 提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。 |
| 9※ | 安全施工（作业）方案 | 1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。 3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。 4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。 |
| 10※ | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 | 1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效，且在有效期内，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。 2、特种作业人员操作证有效。 |
| 11※ | 拟进场作业人员清单及身份证件 | 人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。 |
| 12※ | 拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明 | 1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。 2、人身意外伤害险保额不应低于工伤保险一次性工亡补助金的额度。 3、保险的范围要包括作业项目。 |
| 13※ | 拟进厂设备登记表 | 1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、叉车、吊车、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。 2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。 |
| 14※ | 涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明 | 作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。 |
| 15※ | 安全施工保证金 | 按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的2%-10%（最低不少于2000元，最高不多于20万元），中标后收取。 |
| 16 | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |

备注：

1、上述材料中均需审查原件，存档复印件需加盖单位公章；

- 2、在中标后，加※项目为再次审查和核验项目，确保施工方案科学合理、进场人员和设备符合安全条件

- 四、报价明细表

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见维修明细附件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  | 11 |  |  |  |

- 报价单位：  （公章）                               联系人：                     电话：