布袋收尘器，主要技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 装机功率（KW） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 单机布袋收尘器 | 单机布袋收尘器DMC-160(壳体3mm,花板6mm），型材（国标)。 过滤面积：160m2 过滤风量：8640m3/h； 过滤风速：0.9m/min 排 放：＜10mg/m³ 收尘器的清灰方式：脉冲清灰； 引风机的技术参数：9-28-7.1D-15kw(电机YE4)底座Q235（4mm）,带进出口配对法兰 全压：2750Pa 流量：9580m³/h 滤袋：160条，（博格）覆膜涤纶针刺呢600g/㎡，热熔加密，口、底针孔涂专用胶，底部100mm挽边。 袋笼：160根，硅处理带文氏管，筋φ3.2mm＝10根丝。 脉冲阀：1.5寸“ASCO”＝16只（220V,带防雨罩） 气源三联体：QFLJWB-L15 灰斗（60度）,支腿（140#工字），300×300分格轮（1.5kw,YE4），距地平面300mm。爬梯、护栏（国标），带进出口配对法兰， | 引风机功率15KW | 1 | 随机配套收尘控制箱，现场壁装，箱体：标准机柜XL21-800,双层门、防尘、防雨、”西门子”PLC、“施耐德”元器件、（带）文本显示器、DCS接口。 具备信号：远程可控，收尘运行，风机运行，故障，远程启动。 |

注：1.所有设备配套电机采用YE4节能电机。2.设备颜色：涂漆：联轴器护罩是中黄：Y07，其他均为孔雀蓝色： PB11