# 询 价 文 件

标的名称：发电车间、机修车间、设备楼楼檐修缮项目

涞水金隅冀东环保科技有限公司

2022年2月

- 一、基本信息

涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司发电车间、机修车间、设备楼楼檐修缮项目进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。

- 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn

- 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

- 技术联系人：董福超         联系电话：18932681626

二、资质审核要求

- 建筑工程施工总承包三级

- 安全生产许可证

- 三、技术方案及要求

- 1. 钢结构下料

- 按结构图对每个零件进行放样、展开，编制数控切割软盘、号料划线草图、零件配套表及加工检验样板。

- 铆工下料之前应根据图纸情况进行放样。下料时应根据板材情况及图纸尺寸进行套裁，最大限度的节省材料。

- 在放样前必须对各零件的焊接收缩变形进行计算，结合本公司在以往各项工程中的经验与记录，确定各零件的收缩变形量进行放样。必要时可在若干个分段的接缝处单侧留有余量，在分段拼装、总装时给予调整、割除，以保证拱架外形尺寸的精度。

- 检验样板。

- 在正式号料、切割前必须对所用材料进行确认。

- 2．钢结构连接

- 架梁柱上下翼缘板，腹板的拼接采用加引弧板的对接焊接、翼缘、腹板与端板、柱脚、与梁的刚性连接，皆为坡口全溶透焊接。

- 焊工：现场焊接施工操作的焊工均经过焊工培训，并经过考核筛选后持证上岗。

- 根据构件吊装顺序和进度安排焊接准备工作，提前合理安排焊机风铲和手砂轮机，检查焊接平台（脚手架）及防风围护设施，布置好焊工作业环境，以保证焊工能安全、连续、无障碍作业。

- 故采用对称断点焊接。节点焊接顺序：上翼缘板 →下翼缘板→腹板。

- 3. 焊缝外观检验的允许偏差或质量标准

| 项目 | 允许偏差或质量标准 |
| --- | --- |
| 焊脚尺寸偏差 | k≤6㎜/0～1.5㎜ k＞6㎜0～3㎜ |
| 角焊缝余高 | k≤6㎜/0～1.5㎜ k＞6㎜/0～3㎜ |
| 焊缝余高 | b＜15㎜/0.5～3㎜ b≥15㎜/0.5～4㎜ |
| T型接头焊缝余高 | t≤40㎜；k=t/4㎜/0～5㎜ t＞40㎜；k=10㎜/0～5㎜ |
| 焊缝高度偏差 | 在任意150㎜范围内≤2.5㎜ |
| 焊缝表面高低差 | 在任意25㎜范围内≤2.5㎜ |
| 咬边 | ≤t/20，≤0.5㎜在受拉对接焊缝中，咬边总长度不得大于焊缝长度的10%；在角焊缝中，咬边总长度不得大于焊缝长度的20% |
| 气孔 | 承受拉力或压力且要求母材等强度的焊缝不允许有气孔；角焊缝允许有直径不大于1.0㎜的气孔，但在任意1000㎜范围内不得大于3个；焊缝长度不足1000㎜的不得大于2个 |

四、报价明细表

| 编号 | 项目 | 单位 | 暂估 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电车间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶房檐制作 | 延米 | 104 |  |  | 楼顶女儿墙焊接钢结构托架，钢结构焊接型框架，水泥板封闭，一遍砂浆，两遍腻子，外墙白涂料，整体完成构件作业后，吊装于托架之上进行拼接。 |
| 2 | 房檐安装机械费 | 班 | 30 |  |  | 吊车吊装，电焊工楼顶焊接固定。 |
| 机修车间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶房檐制作 | 延米 | 160 |  |  | 楼顶女儿墙焊接钢结构托架，钢结构焊接型框架，水泥板封闭，一遍砂浆，两遍腻子，外墙白涂料，整体完成构件作业后，吊装于托架之上进行拼接。 |
| 2 | 房檐安装机械费 | 班 | 45 |  |  | 吊车吊装，电焊工楼顶焊接固定。 |
| 设备楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶房檐制作 | 延米 | 72 |  |  | 楼顶女儿墙焊接钢结构托架，钢结构焊接型框架，水泥板封闭，一遍砂浆，两遍腻子，外墙白涂料，整体完成构件作业后，吊装于托架之上进行拼接。 |
| 2 | 房檐安装机械费 | 班 | 25 |  |  | 吊车吊装，电焊工楼顶焊接固定。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |