ATOX50立磨维修项目明细及询价单

| 名称 | 维修名称 | 规格型号 | 维修内容 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 工期(日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立磨检修 | ATOX50 | 立磨1#、2#、3#磨辊衬板更换（含螺栓夹块更换）。 | 3个 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3#磨辊总成更换维修。 | 1个 |  |  |  |  |
| 金额（大写）合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含辅材、吊车、施工费，13%增值税专用发票费用；2、更换所用备件由甲方提供；3、按照史密斯ATOX50立磨标准进行验收，满足甲方使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：                                             联系人及联系方式：

日期：

一、设备参数：

- 设备名称：辊式立磨

2、设备型号：ATOX 50

3、制造单位：丹麦史密斯

4、原出厂设备技术参数：

1）喂料粒度：最大175mm  150mm筛余 ＜2%  生产能力：410t/h干基。

2）磨盘衬板数量24块（1套），磨辊衬板数量36块（3套）；磨盘衬板厚t=310 ，磨辊衬板厚t=225；磨辊直径3m，宽度1m；磨盘直径5.0m，外径5.61m；转速：25r/min 。

二、质量要求、技术标准、质量保证期限：

- 1.施工质量验收依据：

- 1.1符合史密斯ATOX50立磨安装标准及验收规范。

- 1.2《水泥机械设备安装工程施工及验收规范》JCJ03—90。

- 1.3《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98。

- 2.技术要求：

- 按照史密斯 ATOX50 立磨标准进行验收，满足甲方使用。

- 其中，辊皮与轮毂的圆柱形表面贴合，使外侧辊皮夹板的对称线与辊皮的中心线温吻合；检查轮毂与辊皮贴合情况：保证70%区域接触，并用塞尺测量，小于0.15mm为合格（如衬板接触面满足不了验收要求，甲方需提供准备磨辊衬板专用胶，乙方免费施工）。

- 三、质量保证期限：甲方使用之日起12个月。

四、施工方式、时间、地点:

1、施工方式： 乙方包工并承担吊车及工机具费用。更换主材甲方提供。

2、施工时间: 合同签订后，接甲方提前2日正式通知后进厂，总工期    日内完工。

3、施工地点:  甲方厂区生产线生料立磨。

六、付款方式：乙方施工完毕并经甲方验收合格，同时收到乙方开具的合同全额发票后，甲方付合同总额的90%到乙方指定账户，剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题一次性付清。