金隅冀东水泥

招标文件

标书编号：CTY-SBZB-2022-0007

山西双良鼎新水泥有限公司

液压站^XGD-C160/500^立磨HRM3400B

稀油站^0.63MPa^200L/min

招标文件

2022年5月20日

山西双良鼎新水泥有限公司

第一部分  招标说明

为加强企业管理，规范透明设备采购工作，达到保生产、降成本、增效益的目的，山西双良鼎新水泥有限公司决定面向金隅冀东阳光采购平台，本着公开、公平、公正的原则，通过比质比价、比信誉的方式，对我公司液压站采购进行统一招标。欢迎前来投标。

一、招标内容

1. 招标设备清单：

高低压润滑站XGD-C160/500 1台  配套设备HRM3400B型立磨 （合肥水泥研究院

减速机润滑站（0.63Mpa 200L/min）2台  配套设备1400*1400辊压机（天津水泥研究院）

2. 联系人及供货地点：

山西双良鼎新水泥有限公司

技术人员联系方式：赵庆卫13835121782

业务人员联系方式：苏工15834107367

太原市杏花岭区太钢东山石灰石矿区内

3.结算方式：一票结算（含增值税专用发票）

4.付款方式：

⑴、预付30%，到货指导安装调试验收合格付60%，质保金一年后无任何质量问题无息付10%，1分；

⑵、无预付款，到货指导安装调试验收合格付90%，质保金一年后无任何质量问题无息付10%，2分；

⑶、无预付款，到货指导安装调试验收合格付60%，运行三个月无任何质量问题付30%，质保金一年后无任何质量问题无息付10%，3分；

⑷、付款方式为电汇或银行承兑汇票

二、招标文件发售

发布时间：2022年5月20日-5月30日8:00网上发布。

售价：0元人民币/份。

三、投标截止时间：2022年5月30日8:00。

四、开标时间：2022年5月30日13:00。

五、递交投标文件地点：金隅冀东阳光采购平台

六、开标地点：山西双良鼎新水泥有限公司设备部办公室

七、纸质标书：要求1正4副共5本，如在开标前纸质标书未邮寄至我公司将视为废标。

招标单位：山西双良鼎新水泥有限公司

2022年5月20日

# 第二部分 招标要求

## 项目名称

1.高低压润滑站XGD-C160/500 1台  配套设备HRM3400B型立磨 （合肥水泥研究院）

2.减速机润滑站（0.63Mpa 200L/min）2台  配套设备1400*1400辊压机（天津水泥研究院）

## 2.投标方要求

2.1有良好的业绩和售后服务，安装调试后达到运行稳定可靠的目的。

2.2承认本招标文件所有内容且具备完成本项目内容建设、技术服务等能力，具有独立法人资格，能独立承担民事责任。

2.3应遵守国家法律、法规和招标方有关招标的规定。

2.4达到甲方技术文件中要求的环保要求。

## 3.报价

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立磨高低压润滑站 | XGD-C160/500 | 1 | EA |  |  |
| 2 | 辊压机减速机润滑站 | 0.63Mpa 200L/min | 2 | EA |  |  |

以上设备报价要求含增值税专票，运费，指导安装调试费。

报价中需根据评分标准中提供付款方式进行选择，我公司将不接受其他的付款方式。

报价为一票制含税价（按13%报价，如不能按13%报价请按自身提供税率报价，我公司将对不含税价进行评比），投标方估算错误或漏项的风险均由投标方承担。如果提供多种技术方案和报价的，开标前请提前说明。

## 4.售后服务

投标方需提供从终验合格开始至少为期一年的免费维护和质量保证。

## 6.投标要求

投标方必须由法定代表人或其授权代表（持委托书）进行投标。

第三部分  投标须知

（一）总   则

1、说明

1.1各投标方务必仔细阅读招标文件中的内容，按照招标文件的要求投标；投标人须确认所得到标书、修改和澄清系甲方发出；否则视为无效标书。

1.1投标方对招标文件有疑问需要进行澄清的，应在投标截止日前通知招标方，招标方将给予解疑。

1.2若对招标文件进行修改，招标方将书面通知投标人，并对所有投标人具有约束力。

1.3 合格条件和资格要求：

1.3.1在国内依照相关法律注册的公司，具有生产维修此设备能力；并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

1.3.2、投标人具有行业主管部门认定的相关生产或经营资格。

1.3.3、不接受联合体、代理商投标。

1.3.4、标书要进行密封，不得泄露他人。

2、投标文件的递交

投标方应将投标文件密封并加盖公章，注明投标项目，于投标截止日前送至招标方单位，招标方将拒绝在投标截止日期后接受投标文件。（阳光采购平台招标的，请在平台上上传投标文件）

3、开标

招标方在投标邀请函规定的时间和地点开标，如有特殊情况需要更改时间和地点则提前通知投标人。开标时，查验的投标文件密封完整，确认无误后开封唱标。（阳光采购平台招标的，由投标人开标现场提供开标密码，现场开标。）

3.1、开标后，招标方将组织调查投标文件是否正当签署，若文件不完整或签署不恰当，其投标将被拒绝。

3.2、如果投标方投标标价及资质业绩均不能满足招标方的标底，招标方有权拒绝全部投标，重新组织投标。

3.3、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的流标

4、评标

采取综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评标标准评审得分由高到低的顺序确定中标人或中标候选人。

评标标准：

- 投标报价70分（以不含税最低价作为基准价，基准价为满分，价格得分=基准价÷投标报价×分值），以上公式中基准价及投标报价均为不含税价

- 技术质量10分（国内知名品牌技术质量优良10分，技术质量一般基本满足3分，技术质量较差1分，不能满足技术要求0分）。

- 相关业绩17分（集团内产品应用10家以下2分，10-20家5分，20家以上17分；）已上传合同原件扫描件为准。

- 付款方式3分（⑴、预付30%，到货指导安装调试验收合格付60%，质保金一年后无任何质量问题无息付10%，1分；⑵、无预付款，到货指导安装调试验收合格付90%，质保金一年后无任何质量问题无息付10%，2分；⑶、无预付款，到货指导安装调试验收合格付60%，运行三个月无任何质量问题付30%，质保金一年后无任何质量问题无息付10%，3分；⑷、付款方式为电汇或银行承兑汇票）

自中标人确定之日起5个工作日内，向中标人发出中标通知书。自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

- 招标文件

招标技术要求

立磨高低压润滑站技术要求

- 型号：XGD-C160/500

- 性能参数

| 低压公称压力 | 0.63Mpa |
| --- | --- |
| 高压工作压力 | 14 Mpa（暂定） |
| 设计压力 | 低压：1 Mpa高压：2 0Mpa |
| 电机电压 | 380V |
| 工作介质 | N320 |
| 油液清洁度 | NAS11 |
| 低压泵2台，一用一备 | 螺杆泵Q=644L/min电机4级 22KW 1470rpm/min |
| 高压泵4台 | 螺杆泵Q=50.5L/min电机6级 22KW 1470rpm/min |
| 油箱 | 5000L |
| 电加热器 | HRY5-220-8 |

- 配置清单：（见下表）

- 技术要求：

- 高压泵采用GR系列高压螺杆泵，连接方式：软管，低压泵采用螺杆泵，一用一备。电机电机采用YE3系列节能电机

过滤器采用新型双筒管路过滤器，顶部为螺纹拆装、进出油口为高压法兰型式，筒壁材质铝合金

- 油站高压供油路，直接16路DN10的管路，流量控制阀等集成在油站上。简化高压供油管路。

- 新油站配备新电控柜，所有的控制集成在电控柜内，电控柜带就地控制和远程DCS控制。中控与就地电控柜只通讯启、停共2个指令，同时电控柜免费配备无线网关，可在线监控油站运行情况，在线更新程序，排查油站程序问题等。电控柜配备西门子触摸屏幕，施耐德元件。

- 传感器和数显表间的铜管升级为油系统用的测压软管，杜绝漏油，测压更准确。

- 排污球阀为不锈钢球阀。

- 低压泵的安全阀为铸钢安全阀。

- 数显可集成在电控柜上的显示屏，便可以取消油站上的数显表箱。（结合现场实际情况，若采用数显表箱的形式利于使用，可不做在显示屏上）

- 板式冷却器为316L材质，冷却器抗氯离子能力更强，板片更不易穿孔。

- 润滑卫士具有以下功能：

- 可有效监测设备运行状态 ，实施反映油站压力、温度、流量

- 实时检测油液状态，及时反映颗粒度、水分、黏度

- 输出信息具备设备状态报警、预诊断信息、油液实时数据曲线及诊断功能

辊压机减速机润滑站技术要求

一、型号：0.63Mpa 200L/min（XRZ200）

二、技术参数：

| 供油流量 | 200 L/min |
| --- | --- |
| 供油压力 | 0.2-0.4MPa |
| 供油温度 | 40±3℃ |
| 过滤精度 | 0.08mm |
| 换热面积 | 20 m2 |
| 工作介质 | N320重负荷极压工业齿轮油 |
| 电机功率 | 2×7.5kW |

三、技术要求：

1底盘材质采用碳钢进行焊接，酸洗、磷化处理，油漆采用两底两面的涂装方式；

2泵组采用一用一备的形式。

3油泵采用螺杆泵，吸油能力强，噪音小；电机采用YE3系列节能电机。

4过滤器采用国产优质品牌（材质：铸钢）；

5板式冷却器用国产的（冷却水进水管要有过滤器） ，冷却面积（平方米） ：20；

6油站的进出口管道都要有阀门（小的用球阀，大的用蝶阀） ；

7压力、温度等检测仪表采用WIKA品牌或同等品质的品牌，所有检测仪表的接口必须统 一，且为标准仪表接口，以满足仪表的互换性；

8采用法兰联接或高压管接头联接，并严格选用国家标准中的管路连接件；

9为适应水泥厂的实际情况及对电气控制的要求，稀油站控制柜的控制应采用小型PLC 控制，并配触摸屏的方式显示，主要电气元件（断路器、接触器、中继、旋钮、指示灯 等） 采用施耐德，西门子或ABB，端子采用菲尼克斯（端子最小接线面积采用4mm2 ）确保 稀油站的可靠运行；

10稀油站控制柜采用3位制旋钮，应具有就地、远程两种控制方式；

11出厂前稀油站PLC内应有完整的控制程序，并配备一定数量的备用接线端子。

12稀油站电动机的保护应在控制箱内完成，包含必要的一次和二次回路。稀油站电源 进线、各油泵、电加热器、控制电源等回路要求使用的自动开关作为短路保护。

13控制箱箱面上应具有“就地－远程”选择开关及各设备的控制开关，必要的信号指 示 (如备妥、允许主机起动、报警指示、故障指示及电机的状态等)。箱内应有报警铃。

14为提高油站运行的可靠性，系统压力采集要求选用压力传感器，温度检测要求选用 Pt100热电阻。控制箱触摸屏上反映压力、温度参数。

15稀油站应带有接线盒，供用户接线使用。从接线盒到油泵、保护仪表、电气检测元 件等的配管配线由生产厂家出厂前完成。控制箱外引端子应按功能分区，且有明显的标 志，以便于施工及检修。

16稀油站采集的压力、温度等信号要有 4~20mA 模拟量信号输出，以便将现场情况及 时传送至甲方 DCS 系统。

17、油站加装磁性回油过滤器

2.3 安全保护要求

1 当稀油站出口油温达到45℃时，声光报警，人工打开冷却器进水阀。

1 当稀油站出口油温达到45℃时，声光报警，人工打开冷却器进水阀。】

2 当稀油站低压出油口压力低于0.12Mpa时，备用泵启动，同时声光报警，当油压升至0.3Mpa时，备用泵自动停车。

3 当稀油站低压出口压力继续低于0.12Mpa十秒时，重故障报警，主机停车。

4 当过滤器过滤压差达到0.15Mpa时，声光报警，不停机，采用人工切换过滤工作筒。

2.4电控柜

2.4.1技术要求

1 控制柜应具有就地、远程两种控制方式；

1） 远程控制： 由中央控制计算机(DCS)进行远程控制。

2） 就地控制： 在控制箱上可单机开停每一台设备（如电机等） 。

2 控制柜应能输入输出下列信号：

1） 控制箱应接收的输入信号：

（1） DCS驱动： 接通起动油站，断开停油站。

（2） 磨机运行信号。

2） 控制箱应输出的信号：

（1） 备妥： 允许稀油站远程(集中)起动信号。

（2） ＃1低压油泵运行。

（3） ＃2低压油泵运行。

（4） 允许主机启动： 稀油站压力等均正常满足开机条件。

（5） 报警： 稀油站非停机报警综合输出信号。 （输出信号要求： 报警时接点闭合，无报 警时接点断开。）

①供油温度低、高②过滤器堵塞③油泵过载。

（6） 故障停主机： 稀油站状态不满足主机运行条件时强制停主机。 （故障输出信号要求：

故障时接点断开，无故障时接点闭合。）

油压低。

3 稀油站电动机的各种保护应在控制箱内完成，包含必要的一次和二次回路。稀油站电 源进线、各油泵、电加热器、控制电源等回路要求使用的自动开关作为短路保护。

4 控制箱触摸屏界面设置“就地－远程”选择开关及各设备的控制开关，必要的信号指 示(如备妥、允许主机起动、报警指示、故障指示及电机、加热器的状态等)。箱内应有 报警铃。

5 为提高油站运行的可靠性，系统压力采集要求选用压力传感器，温度检测要求选用 Pt100热电阻。控制箱触摸屏上反映压力、温度参数。

6 稀油站应带有接线盒，供用户接线使用。从接线盒到油泵、保护仪表、电气检测元件  等的配管配线由生产厂家出厂前完成。控制箱外引端子应按功能分区，且有明显的标志， 以便于施工及检修。

7 稀油站采集压力、温度等信号要有4～20mA模拟量信号输出，以便将现场情况及时传送 至甲方DCS系统。

8 出厂前控制柜内PLC内应有完整的控制程序，并配备一定数量的备用接线端子。

9 电控柜安装智能网关，便于远程调试和用户监控设备状态。

2、招标文件的组成

2.1招标文件包括下列内容：

2.1.1招标邀请书

2.1.2投标须知

2.1.3投标书格式

2.1.4报价表（需网上另外单独提交，加盖公章）

3、投标书的签署和修改

3.1投标书由企业法人代表或授权代表人签署并加盖企业公章，注明项目标号、项目标名、投标人名称。

4、投标有效期  投标人向发标人递交的投标书在规定时间内有效。

5、投标书的澄清  对投标书进行评审时，根据需要可要求投标人现场对其标书的相关内容进行澄清,并随时参与澄清、答疑。

6、开标和评标  招标人按本文件所规定的时间和地点开标。

7、招投标方式  发标人公司现场投标。

8、签订合同  招标结果公告后15日内，中标人及时派员与收货方签订买卖合同。

9、开票信息 山西双良鼎新水泥有限公司

税号:911401076781524549

地址:太钢东山石灰石矿区内

电话:4360161

开户行及账号:中国银行山西省分行

146701078153

10、纸质标书要求1正4副共5本，如在开标前纸质标书未邮寄至我公司将视为废标。

请投标方按此账号支付投标保证金（投标保证金缴纳方式：公户转账，金额：10000元、壹万圆整），并在阳光采购平台上传支付凭证

（三）  投标文件

9、投标文件的组成

9.1投标函

9.2法人授权委托书

9.3投标人资格声明函

9.4投标人承诺函

9.5廉洁承诺书

9.6报价表（需签字盖章扫描）

9.7投标单位简介和说明（含资质文件）

9.8投标单位业绩及用户证明、目前合同情况

9.9投标人认为有必要提交的其他资料

10、投标报价

10.1不得增加或删减报价表中的行数和列数，禁止合并单元格 ；

10.2不得调整报价表中行和列的排列顺序；

10.3不得部分报价，凡报价中标后，必须按中标价供货；

第四部分  投标书格式

11、投标书封面格式

投 标 文 件

项目标号：

项目标名：

投标单位全权代表：

投标单位（公章）：

20××年  月  日

12、投标函格式

投 标 函

致: 山西双良鼎新水泥有限公司：

我方确认收到贵方提供的        （项目标名）招标文件，经详细研究，（姓名、职务）＿＿＿＿＿经正式授权并代表投标人（单位名称）＿＿＿＿＿＿参加投标。

1、我们已详细阅读全部招标文件，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

2、我们严格按招标文件的规定报价，如被确定为中标人后将全面履行合同。

3、我们愿意提供招标人可能要求的与投标有关的一切数据和资料。

4、所有有关本标书的函电按下列地址联系：

地    址：                              邮政编码：

电    话：                              传    真：

代表姓名：                              职    务：

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

20××年    月    日

13、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致: 山西双良鼎新水泥有限公司：

本授权书声明：        （投标方名称）的        （法定代表人姓名、职务）授权          （被授权人的姓名、职务）为我公司就        （招标名称）投标活动的合法代理人，以我公司名义全权参加投标活动。代理人在开标、评标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法人身份证复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字并盖章：

20××年　月　日

14、投标人资格声明函格式

投标人资格的声明函

致: 山西双良鼎新水泥有限公司：

我代表                （投标方名称）愿意针对贵方招标项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资质资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

20××年    月    日

15、投标人承诺函格式

投标人承诺函

致: 山西双良鼎新水泥有限公司：

我代表                   （投标人名称），对贵方招标项目的投标，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受投标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标期和合同有效期内一直有效。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定和要求与贵方签订买卖合同，并且严格履行合同义务，按时完成设备指导安装调试，为贵公司提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现产品质量问题，我方第一时间更换新品，并承担相应的经济责任，接受贵公司的处罚，而且不仅限于全额扣除履约保证金。

4、在整个招标过程中，我方如有违规行为，贵方可按有关规定和招标文件之规定给与惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本招标文件将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

20××年    月    日

16、廉洁承诺书格式廉洁承诺书

致: 山西双良鼎新水泥有限公司：

为认真贯彻中央党风廉政建设和反腐败精神，防止在招投标活动中违纪违法事件的发生，我方做如下承诺：

一、承诺严格遵守国家法律和廉政建设有关规定，并积极配合贵公司认真遵守和执行廉政建设方面的各项制度和规定；

二、承诺不发生通过不正当竞争手段而中标的问题；

三、承诺严禁以各种名义向招标人行贿、提供回扣或其他好处费及赠送礼品、现金或有价证券；

四、承诺严禁邀请贵公司人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；

五、承诺不给贵公司人员报销应由个人支付的费用；

六、承诺及时报告贵公司人员有不廉政的暗示或行为；

七、若在招投标活动中，我方发生违反上述承诺时，贵公司有权取消我方投标资格，并接受贵公司给予的经济处罚；贵公司有权向有关部门反映，造成的损失由我方承担。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

20××年    月    日

17、投标报价表格式投标报价表

报价说明：

1.结算方式：一票结算（含13%增值税）。

2.付款方式：指导安装调试完毕甲方验收合格，乙方开具13%的增值税专用发票交于甲方，甲方收到发票后15个自然日内付款至合同总价的90%，留10%质保金，12月后无任何质量问题一次性无息付清。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

20××年    月    日

合同样版

机电设备买卖合同

签订地点：山西省太原市杏花岭区

签订时间：2022年 月 日

买方：山西双良鼎新水泥有限公司

卖方：

- 标的物不含税总价款、增值税税款、含税总价款。

| 序号 | 名称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压站 | ^XGD-C160/500^立磨HRM3400B | 1 | EA |  |  |  |
| 2 | 稀油站 | ^0.63MPa^200L/min | 2 | EA |  |  |  |
| 人民币（大写）：（含13％增值税） |  |  |  |  | 合计 |  |  |

标的物不含税价格合计：元，税额（税率13%增值税专用发票）：元，含税价格合计：元（大写：贰万叁仟伍佰零肆圆壹角玖分）（含运输费、指导安装调试费）。

第二条  质量标准、生产厂家

1、质量标准：卖方应严格按照在买方现场设备实地测绘尺寸要求供货，满足买方现场工矿及设备使用要求。

2、生产厂家： 。

3、严禁生产厂家将标的物外包至第三方加工制作。

- 第三条  质保期

自产品到厂之日起 个月。

- 交货时间、地点、及费用负担

- 合同生效后，卖方 日内交货完毕至山西双良鼎新水泥有限公司库房，运输方式不限，卖方负责运输，承担交货前所有费用包括但不限于运输保险费用、装车费等，买方在交货地点验货。

第五条  包装约定

- 卖方向买方提供的全部产品，均应采用恰当保护措施进行包装，产品包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈，确保货物安全无损运抵交货地。由于包装不善所引起的货物锈蚀，损坏等由卖方承担责任；包装费用已包含在合同总价款中，包装物不予收回。

- 第六条  验收标准、方法

按买方设备使用要求验收，卖方提供产品合格证、发货清单。若达不到买方使用要求，买方有权要求退、换货，卖方承担相应违约责任。

- 第七条  结算方式及付款期限

- 货到交货地点经买方验收合格，买方支付合同全款，卖方发货的同时开具合同总价增值税专用发票（税率13%）交付给买方后，支付方式为支票、电汇、银行承兑汇票。

- 如遇国家税率调整，含税价格的调整遵循以下公式：含税总价=不含税到位价*（1+调整后的税率），以本合同不含税到位价为准。

- 第八条  违约责任

如卖方没有按照合同约定的时间交货，买方有权从应付货款中每周扣除合同总价百分之壹（1%）的逾期违约金，直到卖方交货。但逾期违约金赔偿总额不超过合同总价百分之十（10%），否则买方有权单方解除合同，买方解除合同时，卖方应承担合同总价10%违约金。卖方交付的产品数量、规格、型号、质量不符合合同约定的，由卖方负责包换包退，并承担因调换或退货而发生的所有费用。因调换逾期者按逾期交货处理。因逾期交货给买方造成的直接和间接损失应由卖方负赔偿责任。质保期内如发生质量问题，卖方免费更换新品，更换产品的质保期重新起算。

- 第九条  合同争议解决的方式

出现争议时双方应协商解决，协商不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第十条  合同生效

本合同单方涂改无效。

本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。本合同一式柒份，买方伍份，卖方贰份，均具有相同的法律效力。

- 第十一条  廉政条款

卖方不以任何理由邀请买方人员参加由卖方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向买方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为买方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为买方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害买方及其他商家利益，如违反上述承诺之一的，视为卖方违约，卖方同意向买方支付合同价款30%的违约金。

| 买方：山西双良鼎新水泥有限公司 住所地：太原市杏花岭区太钢东山石灰石矿区内 法定代表人：李虎森 委托代理人： 电话：0351-4360029 传真：0351-4360029 开户银行：中国银行山西省分行 账号：146701078153 税号：911401076781524549 | 卖方： 住所地： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |