邢台金隅冀东水泥有限公司北料场原料储料钢棚项目

基坑支护工程变形监测方案

编 制：

审 核：

批 准：

河北省第二建筑工程有限公司

2022年5月

- 一、监测工程的概况和周边的环境

- 1、工程概况

本工程位于邢台市临城县临城镇南盘石村北。

拟建北料场储料钢棚为网架结构，筏板及独立柱基础。位置详见基坑支护周边环境平面图。基坑下沿口开挖范围按基础筏板外边线外括1.00米。基坑大致呈L型，东西长约125.3m，南北宽约60.5m。基坑工程整平标高：112.8m，基坑实际深度为6.8-7.0m。该基坑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。该基坑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

基坑开挖深度见下表：

| 支护部位 剖面 | 地表高程（m） | 基坑底标高（m） | 基坑实际深度（m） | 支护形式 | 侧壁安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 112.8 | 106.0 | 6.8 | 放坡+挂网喷面 | 二级 |
| 2-2 | 112.8 | 105.9 | 6.9 | 放坡+挂网喷面 | 二级 |
| 3-3 | 112.8 | 105.8 | 7.0 | 放坡+挂网喷面 | 二级 |

- 2、基坑支护结构

根据基坑开挖深度及基坑周边条件，综合考虑基坑侧壁安全等级为二级。

- 3、周边环境

基坑四周已建建筑物具体位置详见基坑支护周边环境平面图。

基坑东侧：基坑东侧为空旷场地，2.0倍基坑范围内无地上地下构筑物及管线，基坑上沿口2.0m范围内严禁堆载，2.0m以外堆载不得超过15Kpa。

基坑南侧：基坑下口线以南2.0m处是厂区内道路，基坑开挖需占用部分道路空间，现道路已断交，其他区域为空地。基坑上沿口2.0m范围内严禁堆载，2.0m以外堆载不得超过20Kpa。

基坑西侧：基坑东侧为空旷场地，2.0倍基坑范围内无地上地下构筑物及管线，基坑上沿口2.0m范围内严禁堆载，2.0m以外堆载不得超过15Kpa。

基坑北侧：基坑东侧为空旷场地，2.0倍基坑范围内无地上地下构筑物及管线，基坑上沿口2.0m范围内严禁堆载，2.0m以外堆载不得超过15Kpa。

基坑两倍基坑深度内无其他已知管线及地下构筑物。

- 二、工程地质和水文地质条件：

根据本工程岩土工程勘察报告，与基坑支护有关有地层如下：

①杂填土（Q42ml）：杂色，以黄褐色为主，稍湿，松散，结构性差，成分由粘性土、卵石及建筑垃圾组成，见植物根系。该层自重固结尚未完成，不能作为地基持力层。层厚0.3~2.8m，层底埋深0.3~2.8m。

②粉质粘土（Q4al+pl）：棕红色，硬塑，稍有光泽，韧性中，干强度中，见黑色铁锰染斑及钙质结核；局部含少量卵砾石，粒径3-10cm之间。该层处于表层，风化剥蚀较强烈，植物根系、虫孔等含量较多，能看到明显小孔隙。层厚0.2~5.1m，层底埋深1.2~6.1m。

③含卵砾石粉质粘土（Q3al+pl）：棕黄色、红褐色，硬塑，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，见黄褐色条纹，见黑色铁锰染斑及钙质结核。含大量卵砾石，卵砾石主要以石英岩、石英砂岩为主，少量石灰岩。卵砾石在该层局部富集，卵砾石含量15%~45%，呈多层状，卵砾石直径1.0~10.0cm左右。普遍夹多层细砂薄层，细砂灰白色，密实，稍湿，主要以石英、长石为主，厚度不大于0.5m。层厚3.3~11.7m，层底埋深8.8~13.1m。

④卵石（Q3 fgl）：以卵石、中细砂、粘性土组成，中密，卵石以紫红色、灰白色为主，级配一般，次园状，大小不一，排列无规则，直径一般为2.0~12.0cm，偶见大于20.0cm，成分以石英岩、石英砂岩为主，少量石灰岩。卵石含量在水平及垂直方向上分布不均匀，含量约50%~65%左右。中细砂，黄褐色，中密，稍湿，粘性土以粘土为主，棕黄色，坚硬，具光泽。普遍夹多层细砂、粉质粘土薄层，细砂灰白色，密实，稍湿，主要以石英、长石为主，厚度不大于0.5m；粉质粘土，黄褐色，硬塑，干强度中等，韧性中等，厚度一般在0.3m左右。层厚1.9~11.2m，层底埋深15.0~20.8m。

勘察期间勘探深度内，未见地下水。据调查场地地下水埋深大于40.0m。由于地下水位较深，可不考虑地下水对地基和基础的影响。

根据周围建筑施工经验，建筑物附近场地土未遭受污染，而场地附近又无污染源，因此场地的土对建筑材料的腐蚀性等级为微。

- 三、技术依据及监测目的

1、技术依据

本方案设计根据相关的规范编写，主要依据有：

一、国家有关法律法规

（1）《中华人民共和国建筑法》

（2）《中华人民共和国安全生产法》

（3）《建筑工程安全生产管理条例》

（4）《建筑工程质量管理条例》

（5）《中华人民共和国环境保护法》

（6）《建筑工程消防监督审核管理规定》

2、主要技术规程规范

（1）《工程测量规范》GB50026-2020

（2）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006

（3）《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

（4）《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019

（5）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

（6）《建筑基坑工程技术规程》DB13（J）133-2012

（7）现行的国家及省市相关法律法规和标准规范

（8）本项目设计文件及设计相关要求

3、监测目的

在基坑开挖及地下工程施工过程中，为了确保在施工期间基坑和周围建筑物的安全，了解施工对周围环境造成的影响，必须进行系统的、全面的监测，以便在发生异常情况时能及时、准确的回馈信息，并采取必要的措施减少异常带来的损失。

根据定期地进行基坑支护的监测，能动态地反映基坑周边的变形值，当变形超过有关标准或监测结果变形达到预警值时，能够及时地进行加固处理措施，防止出现事故。根据预测判定施工对周围环境造成影响的程度，来指导设计与施工，实现信息化施工。通过对结构物的监测，验证基坑开挖方案和环境保护方案的正确性，及时分析出现的问题，为基坑周边环境安全制定及时、有效的保护措施提供依据；由于各个场地地质条件、施工工艺和周边环境不同，基坑设计计算中未曾计入的各种复杂因素，通过对现场的监测结果进行分析、研究，将监测结果用于反馈优化设计，为改进设计提供依据。

具体监测目的如下：

1、根据现场监测所得数据与设计值（或预警值）进行比较，如果超过某个限值则立即通知甲方、监理、设计、施工单位采取措施，防止支护结构、发生变形破坏，造成重大损失；

2、验证支护结构、地基设计的科学性和合理性以及施工的可行性和可靠性，为设计单位和施工单位提供信息，以便随时修改设计参数和施工方案，合理安排土方开挖的进度和方式；

3、切实保证周围道路及建筑物的安全，及时跟踪掌握在基坑开挖过程中可能会出现的各种不利现象。

- 四、监测对象及内容

1、监测范围

本工程项目的监测内容主要为基坑维护监控测量。基坑监测主要项目包括：基坑围护结构顶部水平位移和沉降、地表沉降。当位移量超过警戒线时及时预警，以便施工单位采取有效措施进行技术处理，确保施工安全有序的进行。通过进行整体变形分析，有效验证设计参数。

2、监测对象及项目

根据本工程的要求、周围环境、基坑支护本身的特点及相关工程的经验，按照安全、经济、合理的原则，在工程施工过程中需对场区内及周围环境设置如下监测对象及项目：

基坑监测对象及项目              -表1

| 注：实际监测点布置应根据现场情况做适当调整，具体监测点位布置见“监测点位布置 图”。 序号 | 监测项目 | 支护结构类型 | 监测仪器或手段 | 测点数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶部水平位移 | 放坡 | 全站仪 | 26 | 共 用 点 |
| 2 | 顶部竖向位移 | 放坡 | 精密水准仪 |  |  |
| 3 | 裂缝宽度(地表） |  | / |  | 巡视 |

- 五、 基准点、工作基点、监测点的布设要求及测点布置图

1、 基准点、工作基点、监测点的布设

1.1、基准点布设

1）、布设目的

主要是为了测定基础施工期间，各变形体（建筑物）的平面位置或高程随施

工阶段的变化而产生的位移大小、位移方向；当位移量超过警戒线时及时预警，以便施工单位采取有效措施进行技术处理，确保施工安全有序的进行。通过进行整体变形分析，有效验证设计参数。

为保证所有监测对象在同系统中比较和监测成果的可靠性而布设监测控制网，主要用于建（构）筑物、地下管线等方面的监测。

2）、控制点布设

水准控制点计划布设3个。控制点埋设位置在2倍与基坑的范围外，建立水准测量闭合环，定期检校其稳定性。控制点具体布设情况将在进场后根据现场条件进行布设。

采用强制对中观测墩基准点。如下图所示。

基准点标志示意图

水平位移控制点计划布设3个,利用深埋基准点做起算点，用二级导线在场内加密基准点，形成控制网。水平位移拟采用准直线法进行观测，利用加密点间形成的准直线观测基坑边某一测点的位移量。即将全站仪架设在其中一个基准点上，后视另一点，两点之间形成一条基准线，观测时在每个监测点设置带有刻度的占牌，正倒镜两测回测得每个监测点的位移值，观测误差≤±1mm。各监测点的初始值取3次观测值的平均值。

导线测量具体操作方法，在地面上选择一条适宜的路线，在其中的一些点上设置测站，采取测边和测角方式来测定这些点的水平位置。它应当尽可能直伸，由于地形限制，导线一般成一条折线。导线上设置测站的点称为导线点。测量每相邻两点间的距离，并在每一点上观测相邻两边之间的夹角，从一起始点坐标和方位角出发，利用测量的距离和角度，便可依次推算各导线点的水平位置。

1、选点。在测区内选定由4-5个导线点组成的闭合导线，在各导线点打上标记，绘出导线略图；

2、测角。采用全站仪测回法观测导线各转折角（内角），每角测一个测回；

3、量距。用全站仪测距往、返测量各导线边的边长；计算相对误差，若在容许范围内，则取平均值作为最后结果（至mm位）；

4、计算角度闭合差fβ=Σβ-（n-2）²180°（其中n为内角数），以及导线全长相对闭合差。外业成果合格后，内业计算各导线点坐标。

在基准网建成后，在工程施工后每个月进行第一次复测，工作基点的复测周期原则上应为每月至少两次。实施过程中根据控制点的稳定性调整复测周期，也可根据实际需要仅进行局部复测，而非全面复测，以便减小复测的工作量。

1.2、工作点及测点的布设

1）、布设目的

由于基坑开挖期间大量土方卸载，造成基坑周边土压力向坑内增压，围护结构将产生纵、横向的位移变形。为保证基坑施工期间的安全，对基坑围护结构的纵、横向变形的信息，将成为基坑施工过程中必不可少的监测内容。

2）、布设方法

坡顶位移及沉降

测点按监测设计图纸布点位置在基坑四周围护结构坡顶上设置，布置的原则为：①测点应尽量布设在基坑上口上翻边固定的地方，以设置方便，不易损坏，且能真实反映基坑围护结坡顶部的侧向变形为原则。②测点沿基坑四周坡顶每10m～15m布置1点；③沉降监测点同水平位移监测点共用。

2. 基准点和监测点的保护措施

基准点设立保护罩，位移监测点设立保护罩，沉降监测点采用螺栓式观测点。施工期间，与现场施工人员及时讲明注意保护测量标志的重要性，并用醒目的颜色标记测量标志，在易碰点边缘设立保护罩，如遇破坏，应及时恢复。

3. 监测点布置图（详见后附监测点平面位置图）

- 七、监测方法和精度等级

1、监测方法

1）监测点垂直位移测量

按国家二等水准测量规范要求，历次垂直位移监测是通过工作基点间联测一条二等水准闭合或附合线路,由线路的工作点来测量各监测点的高程,各监测点高程初始值在监测工程前期两次测定(两次取平均)，本次高程减前次高程的差值为本次垂直位移,本次高程减初始高程的差值为累计垂直位移。

2） 监测点水平位移测量

采用轴线投影法。在某条测线的两端远处各选定一个稳固基准点A、B， 全站仪架设于A点，定向B点，则A、B连线为一条基准线。观测时，在该条测线上的各监测点设置觇板，由全站仪在觇板上读取各监测点至AB基准线的垂距E，某监测点本次E值与初始E值的差值即为该点累计水平位移，各变形监测点初始E值均为取两次平均的值。

2.精度等级

本工程监测按国家《建筑变形测量规程》要求施测。高程采用二等水准测量进行观测，采用闭合路线或往返观测，平面位移采用极坐标法。监测精度要求如下：

技术指标及要求              表2

| 序号 | 项目 | 指标或限差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水平角观测测回数 | 6 |
| 2 | 测角中误差 | 1.0秒 |
| 3 | 测边相对中误差 | ≤1/100000 |
| 4 | 每边测回数 | 往返各4测回 |
| 5 | 距离一测回读数较差 | 1毫米 |
| 6 | 距离单程各测回较差 | 1.5毫米 |
| 7 | 气象数据测定的最小读数 | 温度0.2摄氏度，气压50帕 |

2.1水平位移监测精度要求

（1）测量观测点任意方向位移时，可视观测点的分布情况，采用前方交会法或方向差交会法、导线测量法或近景摄影测量等方向。

（2）对于观测内容较多的大测区或观测点远离稳定地区的测区，宜采用三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。

监测精度应根据其水平位移报警值按照表4-1确定。

水平位移监测精度要求      表4-1

| 水平位移报警值 | 累计值D（mm） | D＜20 | 20≤D＜40 | 40≤D＜60 | D＞60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变化速率vD（mm/d） | vD＜2 | 2≤vD＜4 | 4≤vD＜6 | vD＞6 |
| 监测点坐标中误差 |  | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.0 |

注:1. 监测点坐标中误差，是指监测点相对测站点（如工作基点等）的坐标中误差，为点位中误差的；

2. 当根据累计值和变化速率选择的精度要求不一致时，水平位移精度优先按变化速率报警值的要求确定；

3. 《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2019中规定以中误差作为衡量精度的标准。

2.2竖向位移监测精度要求

当竖向位移监测点固定好后，采用水准高程法进行观测，水准路线应形成闭合和附合路线。竖向位移观测的等级为一级，相邻观测点间的高差中误差为±0.5mm, 观测点的高程相对于起算点的高程中误差为±1mm。围护墙(边坡)顶部、立柱、基坑周边地表、管线和邻近建筑的竖向位移监测精度应根据其竖向位移报警值如表4-2所示。

竖向位移监测精度要求        表4-2

| 竖向位移报警值 | 累计值S（mm） | S＜20 | 20≤S＜40 | 40≤S＜60 | S＞60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变化速率vS（mm/d） | vS＜2 | 2≤vS＜4 | 4≤vS＜6 | vS＞6 |
| 监测点测站高差中误差 |  | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.5 |

注：监测点测站高差中误差是指相应精度与视距的几何水准测量单程一测站的高差中误差。

2.3监测巡视、巡查要求

配备专门人员和相应的的巡视检查设备，按不同的的项目制定相应的巡视检查措施执行。现场巡视人员：刘焘、李志、周林旺。

支护结构，施工工况，基坑周边环境和监测设施，对检查情况进行详细记录，如发现异常情况应及时通知委托方和相关单位，数据处理员快速处理完数据，通讯员第一时间把数据交给甲方并反映给总经理，总经理和总工与专家团第一时间根据实际情况研究监测方案，观测人员根据方案进行加密观测，一般情况下是在裂缝处加设观测点，进行不间断加密观测，并及时向甲方、监理、施工单位等反映信息。

开挖施工期巡视检查要求每天一次并有巡视检查记录，测值异常期间还应可按甲方的要求缩短巡视间隔时间和加强巡视。

巡视的检查方法除依靠口视、耳听、手摸外，可辅以简单工具进行检查，巡视检查的主要项目如下：

（1）自然条件

1) 气温；

2）雨量；

3）风级。

（2）支护结构

1) 支护结构成型质量；

2) 支撑有无裂缝出现；

（3） 施工工况

1) 开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异；

2) 基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致；

3) 场地地表水、地下水排放状况是否正常，基坑降水、回灌设施是否运转正常；

4) 基坑周边地面有无超载。

（4） 周边环境

1) 周边建筑有无新增裂缝出现；

2) 周边道路（地面）有无裂缝、沉陷；

3) 邻近基坑及建筑的施工变化情况。

（5） 监测设施

1) 基准点、监测点完好状况；

2) 监测元件的完好及保护情况；

3) 有无影响观测工作的障碍物。

# 九、 监测期和监测频率

- 1、监测期

监测期主要从土方开挖至基坑支护回填。

| 项目 | 基坑安全等级 | 预警值（mm） |  |  | 变化速率（mm/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡顶水平位移 | 坡顶垂直位移 |  | 坡顶水平位移 | 坡顶垂直位移 |
| 1-1剖面 | 二 | 30 | 30 |  | 5 | 5 |
| 2-2剖面 | 二 | 30 | 30 |  | 5 | 5 |
| 3-3剖面 | 二 | 30 | 30 |  | 5 | 5 |
| 裂缝宽度 | 建筑 | 不允许 |  |  |  |  |
|  | 地表 | 10 |  | 持续发展 |  |  |
| 建筑沉降/倾斜 |  | 15/0.0015 |  |  |  |  |
| 地表沉降 |  | 20 |  |  |  |  |

- 2、监测频率

## 基坑开挖前应设置好基准点、监测点。

基坑监测频率表

| 工程类别 | 施工进程 |  | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 开挖深度（m） | ≤2.0(H/3） | 1次/3d |
|  |  | 2.0(H/3）～4.0（H2/3） | 1次/2d |
|  |  | 4.0～6.07（2H/3～H） | 1次/1d |
|  | 底板浇筑后时间（d） | ≤7 | 1次/2d |
|  |  | 7～14 | 1次/3d |
|  |  | 14～28 | 1次/7d |
|  |  | ＞28 | 1次/10d |

当出现下列情况时，应提高监测频率：

①监测数据达到预警值；②监测数据变化较大或者速率加快；③存在勘察未发现的不良地质条件；④超深超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工；⑤基坑周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏；⑥地面超载突然加大或超过设计值；⑦支护结构开裂或地面突现沉降或开裂；⑧邻近建筑严重开裂、较大沉降或不均匀沉降；⑨基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙。

# 十、 监测数据处理、分析与信息反馈

- 1、监测数据处理、分析

观测数据当天填入规定的记录表格，并提供实时报告给业主、设计、监理及施工单位。基坑挖土施工开始后，每一个月提供基坑开挖一周监测阶段总结报告，具体内容包括一月时间内所有监测项目的发展情况。

基坑监测结束后提交监测报告，其内容如下：

  - 基坑观测点布置图；

  - 基坑支护坡顶水平和竖向位移监测成果表；

  - 基坑监测分析报告；

- 2、信息反馈

在基坑工程整个施工期间我们都会安排专人进行巡检，巡视检查主要内容：支护结构，施工工况，基坑周边环境和监测设施，对检查情况进行详细记录，如发现异常情况应及时通知委托方和相关单位，数据处理员快速处理完数据，通讯员第一时间把数据交给甲方并反映给总经理，总经理和总工与专家团第一时间根据实际情况研究监测方案，观测人员根据方案进行加密观测，一般情况下是在裂缝处加设观测点，进行不间断加密观测，并及时向甲方、监理、施工单位等反映信息以便采取应急补救措施。

# 十一、监测预警、异常及危险情况下的监测措施

作为监测单位，我单位的应急预案，主要为出现人员意外受伤的应急措施及基坑出现险情的应急措施。

- 1、应急救援小组

项目部成立应急救援小组，由应急总负责人、联络调度组、抢险救援组、物资保障组组成。

- 2、人员意外受伤的应急措施

应急程序

重大事故

首先发现者紧急大声呼救，同时可用手机或对讲机立即报告工地的负责人→条件许可紧急施救→报告联络有关人员（紧急时立刻预警、打求助电话）→成立指挥部→必要时向社会发出救援请求实施应急救援，上报有关部门，保护事故现场等→善后处理。

一般伤害事故

首先发现者大声呼救→条件许可紧急施救→报告联络有关人员→实施应急救援→保护事故现场→事故调查处理。

事故的应急救援基本要求

各有关人员接到预警救援命令后，应迅速到达事故现场。尤其是事故救援人员要在第一时间内到达事故的地点，以便能给伤员及时、正确的施救。

当事故发生后，要立即与邢台县三院联系，要求派遣医生来工地，协助救护，当人员伤害较多或较严重时，应同时与120急救中心联系。

当医生未到达事故现场之前，急救人员要按照有关救护常识，立即救护伤员，在等待医生救治或送往医院抢救过程中，不要放弃和停止施救。

当事故发生后，或发现事故预兆应迅速疏散无关人员撤离事故现场，积极采取有关措施并组织治安人员建立警戒，不认有关人员进入事故现场，并保证事故现场的救援道路畅通，以便救援的实施。

当发生重、特大事故，由上级部门在事故现场建立应急指挥部，专业救援队到达事故现场后，先协助急救人员进行施救，并服从指挥部的统一指挥。

## 3、基坑出现险情的应急措施

由于基坑工程土层的非均匀性，基坑维护设计与施工是一门综合性的岩土工程工作。基坑开挖后土体和地下水自然平衡状态会发生很大的变化，对环境存在或多或少的影响，因而加强基坑开挖的环境监测，做好应急抢险准备以防患于未然是很有必要的。在基坑开挖支护和基础施工过程中，要对可能出现的险情做好充分准备。

1）组织措施

（1）成立以建设单位为首，各相关单位现场负责人为主的基坑工程应急工作组，确保基坑出现险情时各项措施能及时实施。并要求全体成员在基坑开挖期间，必须24小时保持通讯畅通。

（2）对周边环境及时拍照记录，当基坑出现险情后，应根据需要加密加强监测，随时为信息化施工提供有力支持。

# 十二、  质量管理、监测作业安全及其他管理制度

## 1、  质量管理

质量管理按《质量体系标准》ISO9001要求中的设计、生产、服务的质量保证模式运行，要严格标准，把握好外业、内业的数据内容和计算的自检、互检，对沉降观测数据的内容和计算成果进行全面检查。

自检主要是作业员对测量原始数据进行全面的认真的检查，内容包括测量原始数据资料是否清晰、点名标注是否准确、数据计算有无错漏等，自查的比例：内业成果100﹪，外业资料100﹪。

互检由项目负责检查或组织项目组内作业员互检，内容包括作业员提交的所有资料，互检比例：内业成果100﹪，外业资料100﹪。

为确保观测的数据质量，将使用固定的全站仪、水准仪和水准尺，按照规定的观测方法和路线进行观测，成立项目组，尽可能的由固定人员施测和整理观测成果，以最大限度的减少系统误差，为甲方提供优质的数据成果，确保整个工程的顺利进行。

## 2、监测作业安全

为保证人员的安全，我单位严格贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全工作方针，严格执行落实有关法律、法规等。为此，我单位建立了严格的管理措施：

建立责任制度，责任到人

①正式开工前，组织施工人员进行安全教育，认真学习及有关法规，做到文明施工全。根据不同的施工地段，制定详细的实施细则，做到安全教育落实到全体作业人员。

②设立兼职安全员，负责在施工现场的安全管理工作，对出现的安全隐患，积极处理和反映。

作业过程控制

①、施工区域一律设置明显标志，设置警示牌。

②、施工现场严禁吸烟，严格禁止乱扔废弃物，未和工地负责人协商，不得使用明火，不得使用电。

配备防护措施及用品

①一般规定在工作区的每个人都要按规定穿戴防护用品、用具。（工作服、安全帽、安全鞋、安全眼镜）工作人员进入工作区时不得佩戴会被钩住、挂住的珠宝首饰或其它装饰品。头发及胡须不得妨碍防护用品的有效功能。

②根据安全生产和防止职业病危害的需要，发放相应的劳动防护用品、用具。防护用品是实现安全生产的一项强制性预防措施，不得随意变更或降低标准。

③安全带-离地面2m以上高度作业人员，应系上符合要求的安全带。所使用的安全带必须完好并适合于该项工作的特殊工作要求。安全带必须用一根短绳连接到至少能承受500kg静负荷的锚定物上或构件上。安全带配有的短绳必须用尼龙或强度相当的材料制作。短绳的长度必须能够调节。使用前，工作人员必须检查安全带和短绳的可靠性。

④眼睛保护-进入施工现场的所有人员必须佩戴防破碎安全眼镜。戴近视眼镜的人员，当从事有伤害眼睛的区域作业或参观时，在近视眼镜上还要再戴一副安全眼镜或护目镜。

⑤脚保护-作业时应穿检验合格的安全工作鞋，鞋底应防滑。

⑥头保护-员工进入施工区必须戴检验合格的安全帽（安全帽必须经过冲击实验和防触电保护实验）。

- ⑦听力保护-凡从事噪声超过85分贝的工作人员应佩戴耳塞，以隔绝噪音、保护听力。
3、安全文明施工措施

1）测量管理制度

1、所有测量人员必须持证上岗。

2、上岗前必须学习并掌握《城市测量规范》、《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》及监测方案。

3、到现场前，必须先熟悉图纸，对图纸技术交底中的有有关数据复核，制定具体的方案后方可进场。

4、所有测量人员必须熟悉控制点的位置，并随时巡视控制点的保存情况，如有破坏应及时汇报。

5、测量人员应了解工程进度情况，经常同有关领导和有关部门进行业务交流。

6、爱护仪器，经常进行擦拭，检查时仪器保持清洁、灵敏，并定期维修保证完好状态。

7、有关作业资料要及时收集整理。

8、定期开展业务学习，努力提高测量人员素质。

9、必须全心全意为施工单位服务，必须将监测情况与甲方交待清楚。

2）仪器保养和使用制度

1、仪器实行专人负责制，由专人保管。

2、所有测量仪器必须每年校准检定一次，在仪器上粘贴校准状态标识，具备合格的计量检定证书。

3、仪器必须置于专业仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土。

4、仪器使用完毕后，必须进行擦拭。

5、仪器在运输过程中，必须手提、抱等，禁止直接置于有振动的车上。

6、仪器现场使用时，测量员不得离开仪器。

7、水准尺不得躺放，三角架水准尺不得做工具使用。

3）监测点的保护措施

施工现场环境复杂，为了保证监测点能够长期使用，制定如下测点保护措施：

1、测点的设置方法、用材应符合规范要求；

2、测点应设置明显的警示标识，如涂醒目的红油漆；

3、应与现场监理、施工人员良好沟通，请求协助保护。

4）基准点的保护措施：

1、基准点附近禁止堆放材料，定期对基准点进行复核。

2、设警示牌，严禁在基准点附近加工、倒运钢筋及进行其他施工活动，防止磕碰、刮、擦破坏基准点。

3、基准点附近已设醒目的警示标志防止遭施工机械等损坏，测量标志一旦遭受碰损，应立即复位并复测。

4、结合甲方，对施工人员进行基准点保护的宣传教育工作，增强施工人员保护基准点的意识。

5）交通安全

①加强对车辆的管理和对司乘人员的安全教育，严禁违章开车，严格执行交通法规，严禁超速行驶和超载运输。

②运输车辆均在驾驶室挡风玻璃右侧贴单位标识，在场内临时道路的各个交叉路口设交通警示标志，防止车辆事故发生。

③加强车辆维护检修，确保车辆无故障上路。

# 附图

基坑监测点位布置图