
 询 价 文 件

标的名称：锅炉房翻新改造项目
涞水金隅冀东环保科技有限公司

2022年6月

一、基本信息
     涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司锅炉房翻新改造项目进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

技术联系人：王立丰    联系电话：18932663361
             二、资质审核要求
营业执照。
2、建筑工程施工总承包叁级及叁级以上资质。
三、技术方案及要求
    1、要求查看现场。   联系人：王立丰  电话：18932663361
2、付款方式  

 合同生效后，施工队伍进场开工15天内，支付合同暂估总价的30%作为工程预付款。预付款作为进度款，不予扣回。

工程竣工验收合格后，发包人支付至合同暂估总价的70%作为工程验收款。

承包人将工程总结算书报至发包人，发包人应在竣工资料齐全的情况下给予造价咨询机构审核后，支付至审计结算价款的95%，滞留工程总价款的5%作为质量保修金，待竣工验收合格1年后，若无质量问题，14天内一次性无息返还剩余质量保修金。
3、税率   9％
4、技术规范要求

翻新改造项目包含结构、建筑、水电等。具体详见工程量清单，最终以实际发生的有效工程量为准 。

承包方式：乙方包工包料。

工期：30天
质量标准：符合国家质量验收标准。
四、报价明细表
	锅炉房改造工程

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	暂估量
	完全综合单价（元）
	总价（元）

	一、土建工程　

	1
	挖运沟槽土方
	1. 土壤类别:一、二类土
	m3
	64.17
	
	

	
	
	2.挖土深度:4m 内
	
	
	
	

	
	
	3.厂区内2km范围内运输
	
	
	
	

	2
	回填土方
	1.密实度要求:夯填
	m3
	46.47
	
	

	
	
	2.填方材料品种:素土
	
	
	
	

	3
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
	m3
	9
	
	

	
	
	2.基础类型:条形
	
	
	
	

	
	
	3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10
	
	
	
	

	4
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块
	m3
	30.28
	
	

	
	
	2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5
	
	
	
	

	
	
	3.砌体内加固筋、墙面钢丝网
	
	
	
	

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	1.2
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C15
	
	
	
	

	6
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	3.43
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	

	7
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	4.06
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	

	8
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	2
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	1.27
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	

	10
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	8.45
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	

	11
	过梁
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	0.36
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C20
	
	
	
	

	12
	平板
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	21
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	

	13
	雨篷、悬挑板、挑檐板
	1.混凝土种类:预拌
	m3
	0.39
	
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	

	14
	压顶
	1.断面尺寸:压顶详图
	m3
	2.52
	
	

	
	
	2.混凝土种类:预拌
	
	
	
	

	
	
	3.混凝土强度等级:C20
	
	
	
	

	15
	钢筋制安
	钢筋（含必要的措施钢筋）的主材、加工、制作、安装等全部费用
	t
	7
	
	

	16
	保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩
	㎡
	141
	
	

	17
	混凝土找平层
	1.找平层厚度:30mm
	m2
	141
	
	

	
	
	2.混凝土种类及配合比:预拌细石混凝土C20
	
	
	
	

	18
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材  4mm厚
	m2
	156
	
	

	
	
	2.防水层数:1
	
	
	
	

	
	
	3.防水层做法:热熔
	
	
	
	

	19
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格:塑料(UPVC) Φ110
	m
	10.8
	
	

	
	
	2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料(UPVC) Φ110
	
	
	
	

	20
	楼地面基层
	1.垫层种类、配合比及厚度:150mm厚3:7灰土，60mm厚C15混凝土垫层
	m2
	86.66
	
	

	21
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道， 20mm厚水泥砂浆 1:3 中砂
	m2
	150
	
	

	
	
	2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝
	
	
	
	

	22
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:150mm
	m2
	13.87
	
	

	
	
	2.粘贴层厚度、材料种类:1.2厚配套专用界面砂浆批刮
	
	
	
	

	
	
	2.7厚1:3水泥砂浆
	
	
	
	

	
	
	3.6厚1:2水泥砂浆
	
	
	
	

	
	
	4.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）
	
	
	
	

	
	
	5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层
	
	
	
	

	
	
	3.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝
	
	
	
	

	23
	墙面一般抹灰
	1.2厚配套专用界面砂浆批刮
	m2
	170
	
	

	
	
	2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
	
	
	
	

	
	
	3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平
	
	
	
	

	24
	天棚抹灰
	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净；
	m2
	140
	
	

	
	
	2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底；
	
	
	
	

	
	
	3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平
	
	
	
	

	25
	铲除原墙面涂料层
	铲除原墙面涂料层
	㎡
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26
	抹灰面油漆
	1.基层类型:一般抹灰面
	m2
	517.45
	
	

	
	
	2.腻子种类:成品腻子
	
	
	
	

	
	
	3.刮腻子遍数:2遍
	
	
	
	

	
	
	4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍
	
	
	
	

	27
	零星项目一般抹灰
	1.基层类型、部位:压顶、挑檐等
	m2
	95
	
	

	
	
	2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆
	
	
	
	

	
	
	3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆
	
	
	
	

	28
	木质门带套
	1.门代号及洞口尺寸:M1021
	樘
	4
	
	

	29
	全玻自由门
	1.门代号及洞口尺寸:BM5329
	m2
	5.74
	
	

	
	
	2.框材质:全玻门
	
	
	
	

	30
	金属（塑钢、断桥）窗
	1.窗代号及洞口尺寸:详图纸
	m2
	17.8
	
	

	
	
	2.框、扇材质:断桥铝
	
	
	
	

	
	
	3.玻璃品种、厚度:5双银Low-e+12An+5中空玻璃
	
	
	
	

	31
	楼地面基层处理
	1.垫层种类、配合比及厚度:300mm厚3:7灰土，60mm厚C15混凝土垫层 研磨小房及危固存样室
	m2
	62
	
	

	32
	硬化地面
	1. 混凝土种类：预拌
	M3
	22
	
	

	
	
	2. 厚度20cm
	
	
	
	

	33
	电改造
	详见附图
	㎡
	150
	
	

	34
	镀锌钢管
	DN25
	M
	33
	
	

	35
	风盘型号:FCU-500
	
	个
	1
	
	

	36
	碳钢通风管道
	
	㎡
	10
	
	

	37
	铝及铝合金风口、散流
	
	个
	1
	
	

	38
	电动两通阀
	
	个
	1
	
	

	39
	回风口
	
	个
	1
	
	

	40
	石膏板吊顶
	
	㎡
	24.15
	
	

	41
	小计
	
	
	
	
	


1

