一.无线通讯模块技术参数

1.无线通讯模块具备 WAP2 加密技术和 FHSS 跳频扩频技术和双极化天线技术，保证信号传输稳定性。电源和模块采用分体式设计，采用 POE 供电方式，采用标准 35mm 导轨式安装，维护更为简单。

2.工作电源：DC9-25V 支持 POE 供电

3.无线模块发射功率：0.1W

4.通信距离：1-5km

5.接口速率：300M

6. 频率稳定：±1.5ppm

7. 通信接口：RJ45 透明通道

8. 频段/信道：2.4～2.4835GHz

9. RF 功率输出 ：28dBm

10.灵敏度:300M：-68dBm@10%PER；

130M:-68dBm@10%PER；

54M：-68dBm@10%PER；

11M:-85dBm@8%PER；

6M:-88dBm@10%PER；

1M:-90dBm@8%PER

11.调制方式：DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM

12.自动速率选择：802.11n：6.5-300Mbps；

802.11b：11/5.5/2/1Mbps；

802.11g：108/54/48/36/24/18/12/9/6Mbps

13. 标准：IEEE802.11n，IEEE802.11g，IEEE802.11b，IEEE802.3u，IEEE802.3af

14. 工作模式：Station、StationWDS、Access Point、Access PointWDS 等

多种无线模式要求

15. 管理：支持基于 Web 管理；支持 SNMPMIB；支持 Telnet；

16. 安全性：支持 MAC 地址控制

17. 加密：WEP 加密 64/128bits，WPA，WPA2，802.1x

18. 工作温度：-40～70℃

19.湿度： ≤95％（非凝结）

二、电源适配器参数：

1.输入电源 AC220V  50HZ

2.输出电源 DC24V    0.5A

3.供电方式 POE供电

4.工作温度 -30-70摄氏度

5.信号接入 以太网